API 레퍼런스 가이드 Xamarin SDK Ver. 1.18

www.bixolon.co.kr

저작권

© BIXOLON Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다.

이 사용설명서와 제품에 사용된 저작물은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.

(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품에 사용된 저작물에 대한 일부

또는 전체를 무단으로 복제, 저장, 전송하는 것을 금합니다.

제공된 정보는 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다.

또한 본 정보 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

• 빅솔론 로고는 (주)빅솔론의 등록상표입니다.

• 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다.

이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

사용시 주의사항

프린터와 같은 전자 제품은 정전기에 의해 쉽게 훼손될 수 있습니다.

정전기로부터 프린터를 보호하기 위해서는 프린터 후면 부에 케이블을 연결하거나

제거하기 전에 반드시 프린터 전원을 끄십시오.

만약 프린터가 정전기로부터 손상을 입었을 경우에는 가까운 구입처에 문의하십시오.

목차

저작권	2

1. 매뉴얼안내	7

2. 지원 장치	8

3. Xamarin SDK 설치	11

3-1 지원 플랫폼	11

3-1-1 iOS	11

3-1-2 Android	11

3-1-3 Windows	11

3-2 지원 통신	12

3-2-1 블루투스	12

3-2-2 와이파이 / 이더넷	12

3-2-3 USB	12

3-2-4 BLE	12

3-3 SDK 설치 절차	15

3-3-1 Nuget 서버에서 SDK 설치	15

3-3-2 SDK 파일로 설치하기	16

4. IMPosDeviceFactory 레퍼런스	19

4-1 개요	19

4-2 메소드	19

4-2-1 createDevice	19

5. MPosControllerDevices 레퍼런스	20

5-1 개요	20

5-2 프로퍼티	20

5-2-1 dataEvent	20

5-2-2 statusUpdateEvent	20

5-2-3 DeviceID	21

5-2-4 IsOpen	21

5-2-5 CommandMode	21

5-2-6 InterfaceType	21

5-3 메소드	22

5-3-1 selectInterface	22

5-3-2 selectCommandMode	24

5-3-3 openService	25

5-3-4 closeService	26

5-3-5 directIO	27

5-3-6 setTransaction	28

6. MPosControllerPrinter 레퍼런스	29

6-1 개요	29

6-2 메소드	30

6-2-1 printText	30

6-2-2 printText	31

6-2-3 setCharacterset	32

6-2-4 setInternationalCharacterset	34

6-2-5 setPagemode	35

6-2-6 setPagemodePrintArea	36

6-2-7 setPagemodeDirection	37

6-2-8 setPagemodePosition	38

6-2-9 getFirmwareVersion	39

6-2-10 printBitmap	40

6-2-11 printBitmapFile	41

6-2-12 print1DBarcode	42

6-2-13 printQRCode	44

6-2-14 printPDF417	45

6-2-15 checkPrinterStatus	46

6-2-16 checkBattStatus	47

6-2-17 asbEnable	48

6-2-18 printLine	49

6-2-19 printBox	50

6-2-20 printPdfFile	51

6-2-21 printPdfFile	52

6-2-22 cutPaper	53

6-2-23 openDrawer	54

7. MPosLookup 레퍼런스	55

7-1 개요	55

7-2 메소드	55

7-2-1 refreshDevicesList	55

7-2-2 getDevicesList	56

8. MPosControllerLabelPrinter 레퍼런스	57

8-1 개요	57

8-2 메소드	57

8-2-1 setTextEncoding	57

8-2-2 setCharacterset	59

8-2-3 checkPrinterStatus	61

8-2-4 printBuffer	62

8-2-5 printRawData	63

8-2-6 drawTextDeviceFont	64

8-2-7 drawTextVectorFont	66

8-2-8 drawBarcode1D	68

8-2-9 drawBarcodeMaxiCode	70

8-2-10 drawBarcodePDF417	71

8-2-11 drawBarcodeQRCode	73

8-2-12 drawBarcodeDataMatrix	74

8-2-13 drawBarcodeAztec	75

8-2-14 drawBarcodeCode49	76

8-2-15 drawBarcodeCodaBlock	78

8-2-16 drawBarcodeMicroPDF	79

8-2-17 drawBarcodeIMB	80

8-2-18 drawBarcodeMSI	81

8-2-19 drawBarcodePlessey	82

8-2-20 drawBarcodeTLC39	83

8-2-21 drawBarcodeRSS	84

8-2-22 drawBlock	86

8-2-23 drawCircle	87

8-2-24 drawImage	88

8-2-25 drawImageFile	89

8-2-26 setPrintingType	90

8-2-27 setMargin	91

8-2-28 setLength	92

8-2-29 setWidth	93

8-2-30 setSpeed	94

8-2-31 setDensity	95

8-2-32 setOrientation	96

8-2-33 setOffset	97

8-2-34 setCuttingPosition	98

8-2-35 setAutoCutter	99

8-2-36 getModelName	100

8-2-37 getFirmwareVersion	101

8-2-38 getPrinterInformation	102

8-2-39 setupRFID	103

8-2-40 setRFIDPosition	104

8-2-41 setRFIDPassword	105

8-2-42 setEPCDataStructure	106

8-2-43 writeRFID	107

8-2-44 lockRFID	108

8-2-45 drawPDFFile	109

9. MPosControllerBCD 레퍼런스	110

9-1 개요	110

9-2 메소드	110

9-2-1 displayString	110

9-2-2 cleanScreen	113

9-2-3 storeImage	114

9-2-4 storeImageFile	115

9-2-5 displayImage	116

9-2-6 clearImage	117

9-2-7 showCursor	118

10. MPosControllerDallasKey 레퍼런스	119

10-1 개요	119

11. MPosControllerHID 레퍼런스	120

11-1 개요	120

12. MPosControllerMSR 레퍼런스	121

12-1 개요	121

13. MPosControllerNFC 레퍼런스	122

13-1 개요	122

14. MPosControllerRFID 레퍼런스	123

14-1 개요	123

15. MPosControllerScale 레퍼런스	124

15-1 개요	124

16. MPosControllerScanner 레퍼런스	125

16-1 개요	125

17. MPosControllerUSBSerial 레퍼런스	126

17-1 개요	126

18. MPosControllerConfig 레퍼런스	127

18-1 개요	127

18-2 메소드	127

18-2-1 searchDevices	127

18-2-2 getBGateSerialNumber	128

18-2-3 getUSBDevice	129

18-2-4 getCustomDevices	130

18-2-5 getSerialConfiguration	131

18-2-6 setSerialConfiguration	132

18-2-7 addCustomDevice	133

18-2-8 deleteCustomDevice	134

18-2-9 reInitCustomDeviceType	135

18-2-10 getSerialNumber	136

19. 부록	137

19-1 에러 코드 표	137

1. 매뉴얼안내

이 SDK 매뉴얼은 Xamarin.Forms (Portable Class Library, .NET Standard) 응용 프로그램 개발에 필요한 내용을 제공합니다. Xamarin 라이브러리 및 데모 응용프로그램은 Windows에서 Visual Studio 2015 기반으로 빌드 되었고, 모든 내용은 Windows에서 Visual Studio 2015 기반으로 설명하고 있습니다.

2. 지원 장치

아래 표는 Xamarin SDK에서 지원되는 프린터 모델과 사양에 관하여 간략하게 요약한 것입니다.

| 영수증 프린터 | 해상도 | 지원 통신 | 최대 인쇄 너비(dot) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPP-R200II | 203 dpi | 블루투스, 와이파이, USB | 384 dots |
| SPP-R200III | 203 dpi |  | 384 dots |
| SPP-R210 | 203 dpi |  | 384 dots |
| SPP-R300 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SPP-R310 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SPP-R400 | 203 dpi |  | 832 dots |
| SPP-R410 | 203 dpi |  | 832 dots |
| SPP-C200 | 203 dpi | 블루투스, USB | 384 dots |
| SPP-C300 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-350IIOBE | 180 dpi | 블루투스, 이더넷, USB | 512 dots |
| SRP-350plusIII | 180 dpi | 블루투스, 이더넷, 와이파이, USB | 512 dots |
| SRP-352plusIII | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-350plusV | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-352plusV | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-380 | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-382 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-383 | 300 dpi |  | 864 dots |
| SRP-380II | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-382II | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-Q200 | 203 dpi |  | 432 dots |
| SRP-Q300 | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-Q302 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-Q300II | 203dpi |  | 576 dots |
| SRP-F310II | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-F312II | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-F313II | 203 dpi |  | 640 dots |
| SRP-S300 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-S320 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-350III | 180 dpi | 이더넷, USB | 512 dots |
| SRP-352III | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-350V | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-352V | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-330II | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-330III | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-332II | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-332III | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-S200 | 203 dpi |  | 432 dots |
| SRP-QE300 | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-QE302 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-E300 | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-E302 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-S3000 | 203 dpi | 이더넷, 와이파이, USB | 576 dots |
| BK3-21 | 203 dpi | USB | 384 dots |
| BK3-31 | 203 dpi | USB | 576 dots |
| BK3-32 | 203 dpi | USB | 576 dots |
| BK5-3 | 203 dpi | USB | 576 dots |
| BGT-100P | 180 dpi | 블루투스, 이더넷, 와이파이, USB | 512 dots |
| BGT-102P | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-Q300H, | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-Q302H | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-F310IIHi | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-F312IIHi | 203 dpi |  | 576 dots |
| SRP-S300Hi | 180 dpi |  | 512 dots |
| SRP-S320Hi | 203 dpi |  | 576 dots |

| 라벨 프린터 | 해상도 | 지원 통신 | 최대 인쇄 너비(dot) |
| --- | --- | --- | --- |
| SLP-DX220 | 203 dpi | 블루투스, 와이파이, 이더넷, USB | 432 dots |
| SLP-DX223 | 300 dpi |  | 672 dots |
| SLP-TX220 | 203 dpi |  | 432 dots |
| SLP-TX223 | 300 dpi |  | 672 dots |
| SLP-DX420 | 203 dpi |  | 864 dots |
| SLP-DX423 | 300 dpi |  | 1248 dots |
| SLP-TX420 | 203 dpi |  | 864 dots |
| SLP-TX423 | 300 dpi |  | 1248 dots |
| SLP-TX400(RFID) | 203 dpi |  | 864 dots |
| SLP-TX403(RFID) | 300 dpi |  | 1248 dots |
| SRP-770III | 203 dpi |  | 832 dots |
| SLP-DL410 | 203 dpi |  | 864 dots |
| SLP-DL413 | 300 dpi |  | 1248 dots |
| XT5-40(RFID) | 203 dpi |  | 832 dots |
| XT5-43(RFID) | 300 dpi |  | 1248 dots |
| XT5-46(RFID) | 600 dpi |  | 2496 dots |
| XD5-40d | 203 dpi |  | 864 dots |
| XD5-43d | 300 dpi |  | 1248 dots |
| XD5-40t(RFID) | 203 dpi |  | 864 dots |
| XD5-43t(RFID) | 300 dpi |  | 1248 dots |
| XL5-40 | 203 dpi |  | 864 dots |
| XL5-43 | 300 dpi |  | 1248 dots |
| XT3-40 | 203 dpi |  | 864 dots |
| XT3-43 | 300 dpi |  | 1248 dots |
| SRP-E770III | 203 dpi | 이더넷, USB | 832 dots |
| SPP-L3000 | 203 dpi | 블루투스, 와이파이, USB | 576 dots |
| SPP-L310 | 203 dpi |  | 576 dots |
| SPP-L410 | 203 dpi |  | 832 dots |
| XM7-20 | 203 dpi | 블루투스, 와이파이 * 이더넷 (크래들 필요), USB | 384 dots |
| XM7-40(RFID) | 203 dpi |  | 832 dots |
| XM7-30 | 203 dpi | 블루투스, 와이파이, USB | 576 dots |
| SRP-S3000_LABEL | 203 dpi | 와이파이, 이더넷, USB | 576 dots |
| XQ-840II | 203 dpi | USB | 864 dots |
| XQ-843II | 300 dpi | USB | 1248 dots |

3. Xamarin SDK 설치

3-1 지원 플랫폼

3-1-1 iOS

iOS 12.0 또는 상위 버전

iOS용 Xamarin 프로젝트에서 개발 타겟 버전을 12.0으로 설정하십시오.

3-1-2 Android

Android 6.0(API Level 23: Marshmallow) 또는 상위 버전

Android용 Xamarin 프로젝트에서, 최소 Android 버전을 API 레벨 23로 설정하십시오.

위의 그림과 같이 타겟 안드로이드 버전은 “User Compile using SDK version”으로 설정해야 합니다. 그러면 자동으로 대상 프레임워크 설정과 일치하게 됩니다. 최소 Android 버전은 타겟 Android 버전 보다 높아야 합니다.

* Minimum Android Version < Target Android Version < Target Framework.

3-1-3 Windows

Windows 10 버전 빌드 14393 또는 상위 버전

Universal Windows용 Xamarin 프로젝트에서 최소 버전을 Windows 10

(10.0 Build 14393)으로 설정하십시오.

3-2 지원 통신

3-2-1 블루투스

블루투스 통신을 위해서는 블루투스 장치(프린터)와 HOST는 먼저 페어링이 되어야

합니다. 이 매뉴얼에 있는 API를 사용하기 전에, 필요한 권한(permission)를 추가해야

하며, 필요한 권한 설정은 아래 표를 참고하십시오.

3-2-2 와이파이 / 이더넷

HOST 및 장치(프린터)는 동일 유/무선 네트워크에서만 TCP/IP 통신이 가능합니다.

이 매뉴얼에 있는 API를 사용하기 전에, 필요한 권한(permission)를 추가해야합니다. 필요한 권한 설정은 아래 표를 참고하십시오.

3-2-3 USB

HOST 및 장치(프린터)는 USB 케이블로 서로 연결된 상태에서만 USB 통신이 가능합니다.

3-2-4 BLE

BLE 통신을 위해서는 블루투스 장치(프린터)와 HOST는 페어링이 되어 있지 않아도 가능하며 블루투스 장치(프린터)가 BLE모드를 지원해야 합니다. 이 매뉴얼에 있는 API를 사용하기 전에, 필요한 권한(permission)를 추가해야 하며, 필요한 권한 설정은 아래 표를 참고하십시오.

| 플랫폼 | 필요한 권한 |
| --- | --- |
| iOS | 1. 블루투스/네트워크/BLE 통신 사용 권한을 획득하기 위하여, XML 편집기 또는 텍스트 편집기를 이용하여 “Info.plist” 파일에 아래 내용을 추가하십시오. <key>UISupportedExternalAccessoryProtocols</key> <array><string>com.bixolon.protocol</string></array> <key>NSBluetoothAlwaysUsageDescription</key> <string>Communication with the printer for printing.</string> <key>NSBluetoothPeripheralUsageDescription</key> <string>Communication with the printer for printing.</string>. 2. 아래 그림처럼 “External Accessory communication”에 체크하십시오. 멀티캐스트 네트워크 권한 요청 iOS 프로젝트 배포 타겟 버전(iOS Deployment Target)이 12 이상이거나, iPhone/iPad 기기의 iOS 버전이 14이상인 경우, 프린터 장치 검색을 위해서 애플사에 멀티캐스트 권한 요청이 필요합니다. 아래 링크를 참조하십시오. 1) https://developer.apple.com/news/?id=0oi77447 2) https://developer.apple.com/contact/request/networking-multicast [참고] - 장치 검색용 통신 IP 주소: 255.255.255.255 - 장치 검색용 통신 포트번호: 48780, 48781, 9000, 3337 |
| Android | “AndroidManifest.xml” 파일에 아래의 권한(permission)를 추가하십시오. - BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN, BLUETOOTH_PRIVILEGED - ACCESS_WIFI_STATE, CHANGE_WIFI_STATE - ACCESS_FINE_LOCATION or ACCESS_COARSE_LOCATION <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:installLocation="auto"> <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" /> <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /> <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED" /> <uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_WIFI_STATE " /> <uses-permission android:name="android.permission. CHANGE_WIFI_STATE " /> <uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_FINE_LOCATION" /> </manifest>. |
| Windows | “Package.appxmanifest” 파일에 아래의 권한(capabilities)를 추가하십시오. - Bluetooth, Internet (Client), Private Networks (Client & Server) |

|  | 블루투스, 저전력 블루투스 및 와이파이 통신을 할 경우, 각 플랫폼에서 권한과 관련된 설정 정보를 프로젝트에 추가해야 합니다. 제공되는 데모 응용 프로그램을 참고하면 필요한 권한 설정을 변경하는 것을 도와줍니다. |
| --- | --- |

3-3 SDK 설치 절차

• Xamarin SDK는 MS Visual Studio에 NuGet 패키지로 설치할 수 있습니다.

NuGet을 사용하여 패키지를 설치하면 라이브러리 파일을 솔루션에 복사하고 프로젝트를

자동으로 업데이트합니다 (참조 추가, 구성 파일 변경 등). 패키지를 제거하면 NuGet은

변경 사항을 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다. NuGet에 대한 자세한 정보가 필요하면

https://www.nuget.org/를 방문하십시오.

|  | Bixolon Xamarin SDK 용 NuGet Package를 설치하기 전에 각 플랫폼에 수동으로 추가한 경우 아래의 라이브러리 참조를 제거해야합니다. |
| --- | --- |

3-3-1 Nuget 서버에서 SDK 설치

이 설치 방법은 아직 지원되지 않습니다. Xamarin SDK를 설치하려면이 아래 "3-3-2" 테이블을 참조하십시오.

3-3-2 SDK 파일로 설치하기

1) Visual Studio를 실행하고, 자신의 Xamarin.Forms 솔루션을 오픈합니다.

2) 솔루션 탐색기(Solution Explorer)에서 최상위 솔루션을 마우스 오른쪽 단추로

클릭하십시오.

3) " Manage NuGet Packages for Solution…"를 클릭하십시오.

4) 오른쪽 상단의 빨간색 "Setting"버튼을 클릭하십시오.

5) " Package Sources "를 클릭한 다음 "+" 버튼을 클릭하십시오.

6) Xam.Plugin.BxlMpXamarinSDK.x.x.x.nupkg"파일이있는 디렉토리로 이동한 다음 원하는

이름을 입력합니다.

|  | “x.x.x”는 SDK 버전 번호입니다. |
| --- | --- |

7) “Update” 버튼을 클릭하십시오.

8) “OK” 버튼을 클릭하십시오.

9) "Package source" 목록에서 6 단계에서 입력한 이름을 선택하면,

"Xam.Plugin.BxlMpXamarinSDK"패키지를 찾을 수 있습니다.

10) 전체 패키지를 설치하기위해 "Project" 체크 박스를 클릭하십시오.

11) "Install" 버튼을 클릭하여 각 플랫폼 프로젝트에 대한 라이브러리 참조 설치를

시작하십시오.

4. IMPosDeviceFactory 레퍼런스

4-1 개요

• "IMPosDeviceFactory"인터페이스는 "MPosControllerDevices" 인터페이스를 구현하는

인스턴스를 생성하는데 사용할 수 있습니다. 장치(프린터) 제어를 위한 모든 인스턴스는

"createDevice"메소드를 사용하여 생성됩니다.

4-2 메소드

|  | 이 인터페이스에 정의된 메서드를 호출하려면 "MPosDeviceFactory"클래스의 "Current" 프로퍼티를 사용하십시오. 예) MPosDeviceFactory.Current.createDevice (10) |
| --- | --- |

4-2-1 createDevice

특정 장치와의 통신을 위한 인스턴스를 생성합니다.

[구문]

MPosControllerDevices createDevice (MPosDeviceType deviceType);

[파라미터]

MPosDevice deviceType: 생성될 객체 유형을 나타내는 값.

| MPosDeviceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_DEVICE_LABEL_PRINTER | 1 | Label 프린터 (SLCS) |
| MPOS_DEVICE_PRINTER | 10 | POS 프린터 (ESC/POS) |

[반환 값]

“MPosControllerDevices” 인터페이스를 구현하는 장치 객체 또는 null

5. MPosControllerDevices 레퍼런스

5-1 개요

• "MPosControllerDevices" 인터페이스는 장치(프린터)와 관련하여 공통 메소드를

제공하며 이 인터페이스를 구현하는 모든 클래스에서 프로퍼티 및 메서드를 사용할 수

있습니다.

5-2 프로퍼티

5-2-1 dataEvent

장치에서 입력 데이터가 발생하면, 이 이벤트를 통하여 응용 프로그램으로 바이트 배열(byte array) 데이터가 전송됩니다.

5-2-2 statusUpdateEvent

프린터 장치의 상태가 변경되면이 이벤트를 통해 장치의 상태를 나타내는 데이터가 응용 프로그램에 전송됩니다. 전송되는 값은 아래 테이블과 같이 미리 정의된 정수 값입니다.

| MPosPrinterStatus 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_STATUS_NORMAL | 0 | 인쇄 가능 상태 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_COVEROPEN | 1 | 프린터 커버 열림 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_PAPEREMPTY | 2 | 용지 없음 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_PAPER_NEAREND | 4 | 용지 부족 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_ERROR | 8 | 오프라인 (HOST와 연결 끊어짐) |
| MPOS_STATUS_BATT_HIGH | 16 | 배터리 잔량 수준 높음 |
| MPOS_STATUS_BATT_MID | 32 | 배터리 잔량 수준 중간 |
| MPOS_STATUS_BATT_LOW | 64 | 배터리 잔량 수준 낮음 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_OFFLINE | 128 | 오프라인(프린터 전원 OFF) |

|  | 배터리 잔량과 관련된 값은 SRP-Q300 및 SRP-Q302 모델에서 감지할 수 있습니다. |
| --- | --- |

5-2-3 DeviceID

장치 식별자 (device ID) 프로퍼티

5-2-4 IsOpen

장치가 현재 사용(Open) 가능한 상태에 대한 프로퍼티

5-2-5 CommandMode

장치와 통신 방법에 대한 프로퍼티 (“B-gate”를 통한 통신 또는 직접 통신)

5-2-6 InterfaceType

통신 인터페이스에 대한 프로퍼티 (블루투스, 와이파이, 이더넷, USB, 저전력 블루투스)

5-3 메소드

5-3-1 selectInterface

연결할 장치(프린터)의 인터페이스 유형과 주소를 설정합니다.

|  | 이 메소드는 "openService"메소드를 호출하기 전에 사용해야합니다. |
| --- | --- |

[구문]

int selectInterface (int interfaceType, string address);

[파라미터]

• int interface type: 연결할 장치의 통신 유형

| MPosInterfaceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_INTERFACE_WIFI | 1 | 와이파이(Wi-Fi) 통신 |
| MPOS_INTERFACE_ETHERNET | 2 | 이더넷(Ethernet) 통신 |
| MPOS_INTERFACE_BLUETOOTH | 4 | 블루투스(Bluetooth) 통신 |
| MPOS_INTERFACE_BLE | 8 | 저전력 블루투스(Bluetoooth Low Energy) 통신 |
| MPOS_INTERFACE_USB | 16 | USB 통신 |

• string address:

TCP(와이파이 또는 이더넷) 통신 경우, “IP 주소[:포트번호]” 형식으로 사용해야하며, 포트 번호는 기본값으로 9100이며 생략 가능합니다.

블루투스 통신 경우, 플랫폼에 따른 아래 표에 기술된 값으로 입력되어야 합니다.

| 플랫폼 | 주소 값 |
| --- | --- |
| iOS | 블루투스 MAC 주소 |
| Android | 블루투스 MAC 주소 |
| Windows | 블루투스 MAC 주소 |

저전력 블루투스 통신 경우, 플랫폼에 따른 아래 표에 기술된 값으로 입력되어야 합니다.

| 플랫폼 | 주소 값 |
| --- | --- |
| iOS | 블루투스 MAC 주소 |
| Android | 블루투스 MAC 주소 |
| Windows | 미지원 |

USB 통신 경우, 플랫폼에 따른 아래 표에 기술된 값으로 입력되어야 합니다.

| 플랫폼 | 주소 값 |
| --- | --- |
| iOS | 미지원 |
| Android | USBName 값 |
| Windows | 미지원 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

5-3-2 selectCommandMode

직접 장치와 통신할지 또는 “B-gate”를 통하여 통신할지 선택합니다.

[구문]

int selectCommandMode (int commandMode);

[파라미터]

• int commandMode: 통신 방식 선택

| MPosCommandMode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_MODE_BGATE | 0 | B-gate를 통해 통신 (기본값) |
| MPOS_MODE_DIRECT | 1 | 장치와 직접 통신 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

5-3-3 openService

장치와 통신 연결을 설정합니다.

[구문]

Task<int> openService (uint timeout = 3);

[파라미터]

• uint timeout: 장치 연결에 사용할 최대 시간

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

5-3-4 closeService

장치와 통신 연결을 종료합니다.

[구문]

Task<int> closeService (int closeTimeout = 0);

[파라미터]

• int closeTimeout: 장치 연결 종료에 사용할 최대 시간

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

5-3-5 directIO

장치에 사용자 정의 데이터를 전송합니다.

[구문]

Task<int> directIO(byte[] data);

[파라미터]

• byte[] data: 장치에 전송할 데이터

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

5-3-6 setTransaction

트랜잭션(Transaction) 모드로 진입 또는 종료하여 버퍼에 있는 데이터를 장치로 전송합니다.

|  | 프린터, 커스터머 디스플레이와 같은 출력 장치를 사용할 경우 트랜잭션(Transaction) 모드의 사용을 권장합니다. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> setTransaction (int mode);

[파라미터]

• int mode: ‘Transaction’ 모드 진입 또는 종료 설정

| MPosTransactionMode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_PRINTER_TRANSACTION_OUT | 0 | 트랜잭션(Transaction) 모드 종료 및 데이터 전송 |
| MPOS_PRINTER_TRANSACTION_IN | 1 | 트랜잭션(Transaction) 모드 진입 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6. MPosControllerPrinter 레퍼런스

6-1 개요

• MPosControllerPrinter 인터페이스는 POS 프린터(Thermal Printer)제어를 위한 메소드를 제공합니다.

6-2 메소드

6-2-1 printText

문자의 다양한 글꼴 속성을 지정하여 문자를 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printText (string data, MPosFontAttribute attribute);

[파라미터]

• string data: 인쇄될 문자열 데이터

• MPosFontAttribute: 글꼴 속성을 위한 클래스 객체

class MPosFontAttribute { public MPosAlignment Alignment { get; set; } public bool Bold { get; set; } public int CodePage { get; set; } public MPosFontType FontType { get; set; } public MPosFontSizeHeight Height { get; set; } public bool Reverse { get; set; } public MPosFontUnderline Underline { get; set; } public MPosFontSizeWidth Width { get; set; } } 프로퍼티 • Alignment: 정렬 (좌측, 중간, 우측) • Bold: 굵게 인쇄 • CodePage: 문자 인코딩에 사요되는 코드 페이지. • FontType: 글꼴 타입 (Font A, Font B, Font C) • Height: 글꼴 높이 • Width: 글꼴 너비 • Reverse: 글꼴의 반전 인쇄 • Underline: 글꼴의 밑줄 속성

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-2 printText

문자의 다양한 글꼴 속성을 지정하여 문자를 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printText(byte[] data, MPosFontAttribute attribute);

[파라미터]

• byte[] data: 인쇄 문자열 데이터 배열

• MPosFontAttribute: 글꼴 속성을 위한 클래스 객체

class MPosFontAttribute { public MPosAlignment Alignment { get; set; } public bool Bold { get; set; } public int CodePage { get; set; } public MPosFontType FontType { get; set; } public MPosFontSizeHeight Height { get; set; } public bool Reverse { get; set; } public MPosFontUnderline Underline { get; set; } public MPosFontSizeWidth Width { get; set; } } 프로퍼티 • Alignment: 문자 정렬 (좌측, 중간, 우측) • Bold: 글꼴 굵게 인쇄 • CodePage: 문자 인코딩에 사요되는 코드 페이지. • FontType: 글꼴 타입 (Font A, Font B, Font C) • Height: 글꼴 높이 • Width: 글꼴 너비 • Reverse: 글꼴의 반전 인쇄 • Underline: 글꼴의 밑줄 속성

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-3 setCharacterset

문자 인코딩에 사용할 코드 페이지를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setCharacterset (int characterset);

[파라미터]

• int characterset: 문자열 인코딩에 사용할 코드 페이지

| MPosCodePage 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_CODEPAGE_CP437 | 437 | 영어 (PC437) |
| MPOS_CODEPAGE_CP850 | 850 | 서유럽 (PC850) |
| MPOS_CODEPAGE_CP860 | 860 | 포르투갈어 (PC860) |
| MPOS_CODEPAGE_CP863 | 863 | 캐나다-프랑스어 (PC863) |
| MPOS_CODEPAGE_CP865 | 865 | 노르웨이어 (PC865) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1252 | 1252 | 라틴어1 (WPC1252) |
| MPOS_CODEPAGE_CP866 | 866 | 키릴어 (PC866) |
| MPOS_CODEPAGE_CP852 | 852 | 라틴어2 (PC852) |
| MPOS_CODEPAGE_CP858 | 858 | 서유럽 (PC858) |
| MPOS_CODEPAGE_CP862 | 862 | 히브리어 (PC862) |
| MPOS_CODEPAGE_THAI11 | 34 | 태국어 (THAI 11) |
| MPOS_CODEPAGE_THAI14 | 31 | 태국어 (THAI 14) |
| MPOS_CODEPAGE_THAI16 | 39 | 태국어 (THAI 16) |
| MPOS_CODEPAGE_THAI18 | 35 | 태국어 (THAI 18) |
| MPOS_CODEPAGE_THAI42 | 23 | 태국어 (THAI 42) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1253 | 1253 | 그리스어 (WPC1253) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1254 | 1254 | 튀르키예어 (WPC1254) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1257 | 1257 | 발틱어 (WPC1257) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1251 | 1251 | 키릴어 (WPC1251) |
| MPOS_CODEPAGE_FARSI | 27 | 페르시아어 |
| MPOS_CODEPAGE_FARSI_II | 28 | 페르시아어 |
| MPOS_CODEPAGE_CP737 | 737 | 그리스어 (PC737) |
| MPOS_CODEPAGE_CP775 | 775 | 발틱어 (PC775) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1255 | 1255 | 히브리어 (WPC1255) |
| MPOS_CODEPAGE_CP855 | 855 | 키릴어 (PC855) |
| MPOS_CODEPAGE_CP857 | 857 | 튀르키예어 (PC857) |
| MPOS_CODEPAGE_CP928 | 928 | 그리스어 (PC928) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1258 | 1258 | 베트남어 (PC1258) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1250 | 1250 | 체코어 (PC1250) |
| MPOS_CODEPAGE_LATIN9 | 28605 | 라틴어 9 (Latin 9) |
| MPOS_CODEPAGE_TCVN | 49 | 베트남어 (TCVN3) |
| MPOS_CODEPAGE_TCVN_CAPTIAL | 50 | 베트남어 (TCVN3 Capital) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-4 setInternationalCharacterset

국제 문자 인쇄를 위해 사용되는 문자 집합(Character Set)을 설정합니다.

[구문]

Task<int> setInternationalCharacterset (int internationalCharset);

[파라미터]

• int internationalCharset: 국제 문자용 문자 집합(Character Set)

| MPosICS 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ICS_USA | 0 | 미국(USA) 코드 |
| MPOS_ICS_FRANCE | 1 | 프랑스(FRANCE) 코드 |
| MPOS_ICS_GERMANY | 2 | 독일(GERMANY) 코드 |
| MPOS_ICS_UK | 3 | 영국(UK) 코드 |
| MPOS_ICS_DENMARK_I | 4 | 덴마크1(DENMARK1) 코드 |
| MPOS_ICS_SWEDEN | 5 | 스웨덴(SWEDEN) 코드 |
| MPOS_ICS_ITALY | 6 | 이탈리아(ITALY) 코드 |
| MPOS_ICS_SPAIN_I | 7 | 스페인(SPAIN) 코드 |
| MPOS_ICS_JAPAN | 8 | 일본(JAPAN) 코드 |
| MPOS_ICS_NORWAY | 9 | 노르웨이(NORWAY) 코드 |
| MPOS_ICS_DENMARK_II | 10 | 덴마크2(DENMARK 2) 코드 |
| MPOS_ICS_SPAIN_II | 11 | 스페인2(SPAIN 2) 코드 |
| MPOS_ICS_LATIN_AMERICA | 12 | 라틴 아메리카(LATIN AMERICA) 코드 |
| MPOS_ICS_KOREA | 13 | 한국(KOREA) 코드 |
| MPOS_ICS_SLOVENIA_CROATIA | 14 | 슬로베니아(SLOVENIA) 코드 |
| MPOS_ICS_CHINA | 15 | 중국(CHINA) 코드 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-5 setPagemode

페이지 모드 진입 또는 종료하여 버퍼에 있는 데이터를 장치로 전송합니다.

|  | 페이지 모드는 트랜잭션(Transaction) 모드와 같이 사용할 수 없습니다. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> setPagemode (int mode);

[파라미터]

• int mode: 페이지 모드 진입 또는 종료

| MPosPageMode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_PRINTER_PAGEMODE_IN | 1 | 페이지 모드 진입 |
| MPOS_PRINTER_PAGEMODE_OUT | 0 | 페이지 모드 종료 및 인쇄 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-6 setPagemodePrintArea

페이지 모드의 인쇄 영역을 설정합니다.

[구문]

int setPagemodePrintArea (int x, int y, int width, int height);

[파라미터]

• int x: 인쇄 영역의 시작 X 좌표

• int y: 인쇄 영역의 시작 Y 좌표

• int width: 인쇄 너비

• int height: 인쇄 높이

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-7 setPagemodeDirection

페이지 모드의 인쇄 방향을 설정합니다.

[구문]

int setPagemodeDirection (int direction);

[파라미터]

• int direction: 인쇄 방향

| MPosPageMode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_PRINTER_PD_0 | 0 | 회전 없음 |
| MPOS_PRINTER_PD_LEFT90 | 1 | 90도 회전 (시계방향) |
| MPOS_PRINTER_PD_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_PRINTER_PD_RIGHT90 | 3 | 90도 회전 (반시계방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-8 setPagemodePosition

페이지 모드의 인쇄 좌표를 설정합니다.

[구문]

int setPagemodePosition (int x, int y);

[파라미터]

• int x: 인쇄될 객체(문자, 바코드, 이미지)의 X좌표

• int y: 인쇄될 객체(문자, 바코드, 이미지)의 Y좌표

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-9 getFirmwareVersion

현재 프린터 펌웨어 버전 정보를 가져옵니다.

[구문]

Task<int> getFirmwareVersion (Action<string> versionDelegate)

[파라미터]

• Action<string> versionDelegate: 펌웨어 버전 정보를 받을 딜리게이트(delegate)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-10 printBitmap

플랫폼 종속적인 이미지 객체를 사용하여 이미지를 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printBitmap (object platformImage, int width, int alignment, int brightness,

bool isDithering, bool isCompress);

[파라미터]

• object platformImage: 플랫폼 종속 이미지 객체

|  | iOS | UIKit.UIImage |
| --- | --- | --- |
|  | Android | Android.Graphics.Bitmap |
|  | Windows | Windows.UI.Xaml.Media.Imaging.WriteableBitmap Windows.UI.Xaml.Media.Imaging.BitmapImage (deprecated) |

• int width: 인쇄될 이미지 너비 또는 원본 크기로 인쇄

| MPosImageWidth 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_WIDTH_ASIS | -2 | 원본 크기로 인쇄 |

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int brightness: 밝기 레벨

| 플랫폼 | 밝기 값 범위 |
| --- | --- |
| Android, UWP | 0 ≤ brightness ≤ 100 |
| iOS | -100 ≤ brightness ≤ 100 |

• bool isDithering: 디더링 알고리즘 적용 여부

• bool isCompress: 데이터 압축 전송 여부

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-11 printBitmapFile

지정된 로컬 경로에 있는 비트맵 파일을 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printBitmapFile (string path, int width, int alignment, int brightness,

bool isDithering, bool isCompress);

[파라미터]

• string path: 이미지 파일 경로

|  | Android 경우, SD카드에 있는 파일만 인쇄할 수 있습니다. |
| --- | --- |

• int width: 인쇄될 이미지 너비 또는 원본 크기로 인쇄

| MPosImageWidth 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_WIDTH_ASIS | -2 | 원본 크기로 인쇄 |

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int brightness: 이미지 밝기

| 플랫폼 | 밝기 값 범위 |
| --- | --- |
| Android, UWP | 0 ≤ brightness ≤ 100 |
| iOS | -100 ≤ brightness ≤ 100 |

• bool isDithering: 디더링 알고리즘 적용 여부

• bool isCompress: 데이터 압축 기능 적용 여부

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-12 print1DBarcode

1차원 바코드를 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> print1DBarcode (string data, int symbology, int height, int barWidth, int

alignment, int textPosition);

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int symbology: 바코드 유형

| MPos1dCodeType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_UPCA | 101 | UPC A 바코드 |
| MPOS_BARCODE_UPCE | 102 | UPC E 바코드 |
| MPOS_BARCODE_EAN8 MPOS_BARCODE_JAN8 | 103 | EAN 8/JAN 8바코드 |
| MPOS_BARCODE_EAN13 MPOS_BARCODE_JAN13 | 104 | EAN 13/JAN 13바코드 |
| MPOS_BARCODE_ITF | 106 | ITF 바코드 |
| MPOS_BARCODE_CODABAR | 107 | CODABAR 바코드 |
| MPOS_BARCODE_CODE39 | 108 | CODE39 바코드 |
| MPOS_BARCODE_CODE93 | 109 | CODE93 바코드 |
| MPOS_BARCODE_CODE128 | 110 | CODE128 바코드 |

|  | Code128 서브셋 A, B 또는 C 경우 바코드 데이터 시작에 "{A", "{B", "C"와 같은 데이터를 입력하여 인쇄할 수 있습니다. Code128 서브셋 C 경우 짝수개의 숫자로 구성된 데이터만 허용됩니다. |
| --- | --- |

• int height: 바코드 높이 (범위: 1 ≤ height ≤ 255)

• int barWidth: 바코드 너비 (범위: 2 ≤ barWidth ≤ 6)

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int textPosition: HRI (Human Readable Interface) 인쇄 위치

| MPosLabelHRI 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_TEXTNONE | 0 | 인쇄 안함 |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE | 1 | 바코드 상단 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW | 2 | 바코드 하단 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-13 printQRCode

QR 코드를 인쇄합니다.

[구문]

int printQRCode (string data, int model, int alignment, int moduleSize, int eccLevel);

[파라미터]

• string data: QR 코드 데이터

• int model: QR 코드 모델

| MPos2dCodeType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_QRCODE_MODEL1 | 204 | 모델 1 |
| MPOS_BARCODE_QRCODE_MODEL2 | 205 | 모델 2 |

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int moduleSize: 모듈 크기 (범위: 1 ≤ moduleSize ≤ 8)

• int eccLevel: 에러 보정 레벨

| MPosQRCodeECCLevel 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_QRCODE_ECC_LEVEL_L | 48 | 레벨 L |
| MPOS_QRCODE_ECC_LEVEL_M | 49 | 레벨 M |
| MPOS_QRCODE_ECC_LEVEL_Q | 50 | 레벨 Q |
| MPOS_QRCODE_ECC_LEVEL_H | 51 | 레벨 H |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-14 printPDF417

PDF417 코드를 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printPDF417(string data, int symbol, int alignment, int columnNumber,

int rowNumber, int moduleWidth, int moduleHeight, int eccLevel);

[파라미터]

• string data: PDF417 코드 데이터

• int symbol: PDF417 코드 유형

| MPos2dCodeType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_PDF417 | 201 | PDF417 표준 |
| MPOS_BARCODE_PDF417_SIMPLIFIED | 202 | PDF417 간소화 |

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int columnNumber: 행(Columns) 개수 (범위: 0 ≤ columnNumber ≤ 30)

• int rowNumber: 열(Row) 개수 (범위: 3 ≤ rowNumber ≤ 90)

• int moduleWidth: 모듈 너비 (범위: 1 ≤ moduleWidth ≤ 4)

• int moduleHeight: 모듈 높이 (범위: 2 ≤ moduleHeight ≤ 8)

• int eccLevel: 에러 보정 레벨

| MPosPDF417ECCLevel 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_0 | 48 | 에러 보정 레벨 0 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_1 | 49 | 에러 보정 레벨 1 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_2 | 50 | 에러 보정 레벨 2 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_3 | 51 | 에러 보정 레벨 3 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_4 | 52 | 에러 보정 레벨 4 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_5 | 53 | 에러 보정 레벨 5 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_6 | 54 | 에러 보정 레벨 6 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_7 | 55 | 에러 보정 레벨 7 |
| MPOS_PDF417_ECC_LEVEL_8 | 56 | 에러 보정 레벨 8 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-15 checkPrinterStatus

프린터의 현재 상태를 가져옵니다.

[구문]

Task<uint> checkPrinterStatus(void);

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

| MPosPrinterStatus 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_STATUS_NORMAL | 0 | 인쇄 가능 상태 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_COVEROPEN | 1 | 프린터 커버 열림 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_PAPEREMPTY | 2 | 용지 없음 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_PAPER_NEAREND | 4 | 용지 부족 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_ERROR | 8 | 오프라인 (HOST와 연결 끊어짐) |
| MPOS_STATUS_BATT_HIGH | 16 | 배터리 잔량 수준 높음 |
| MPOS_STATUS_BATT_MID | 32 | 배터리 잔량 수준 중간 |
| MPOS_STATUS_BATT_LOW | 64 | 배터리 잔량 수준 낮음 |
| MPOS_STATUS_PRINTER_OFFLINE | 128 | 오프라인(프린터 전원 OFF) |

6-2-16 checkBattStatus

프린터의 현재 배터리 상태를 가져옵니다.

|  | 이 메소드는 “SRP-Q300”, “SRP-Q302” 또는 모바일 프린터에서만 사용가능 합니다. |
| --- | --- |

[구문]

Task<uint> checkBattStatus(void);

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

| MPosPrinterStatus 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_STATUS_NORMAL | 0 | 배터리 잔량: 완충 |
| MPOS_STATUS_BATT_HIGH | 16 | 배터리 잔량: 높음 |
| MPOS_STATUS_BATT_MID | 32 | 배터리 잔량: 중간 |
| MPOS_STATUS_BATT_LOW | 64 | 배터리 잔량: 부족 |

6-2-17 asbEnable

ASB(Automatic Status Back) 기능을 활성화 또는 비 활성화합니다.

|  | 활성화 시, 프린터 상태가 변경될 때 마다‘statusUpdateEvent’에 의해서 등록된 메소드가 호출됩니다. 프린터 상태 값과 관련해서는 5-2-2를 참고하십시오. |
| --- | --- |

[구문]

Task<uint> asbEnable (bool enable);

[파라미터]

• bool enable: 프린터 상태 통지 활성화 또는 비 활성화

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-18 printLine

직선을 인쇄합니다.

|  | • 이 메소드는 페이지 모드에서 회전 없이(좌측에서 우측 방향) 인쇄했을 때만 사용 가능하며, 직선이 아닌 사선은 인쇄할 수 없습니다. • 이 메소드는 모바일 프린터에서만 사용가능 합니다. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> printLine (int x1, int y1, int x2, int y2, int thickness);

[파라미터]

• int x1: 직선의 시작 X 좌표 (dot 단위)

• int y1: 직선의 시작 Y 좌표 (dot 단위)

• int x2: 직선의 종료 X 좌표 (dot 단위)

• int y2: 직선의 종료 Y 좌표 (dot 단위)

• int thickness: 직선의 굵기(범위: 0 ≤ thickness ≤ 16)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-19 printBox

사각형을 인쇄합니다.

|  | • 이 메소드는 페이지 모드에서 회전 없이(좌측에서 우측 방향) 인쇄 했을 때만 사용 가능합니다. • 이 메소드는 모바일 프린터에서만 사용가능 합니다. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> printBox (int left, int top, int right, int bottom, int thickness);

[파라미터]

• int left: 사각형의 좌측 상단 X 좌표 (dot 단위)

• int top: 사각형의 좌측 상단 Y 좌표 (dot 단위)

• int right: 사각형의 우측 하단 X 좌표 (dot 단위)

• int y2: 사각형의 우측 하단 Y 좌표 (dot 단위)

• int thickness: 사각형의 굵기(범위: 0 ≤ thickness ≤ 16)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-20 printPdfFile

지정된 로컬 경로에 있는 PDF 파일을 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printPdfFile (object context, string filePath, int startPage, int endPage,

int width, int alignment, int brightness, bool isDithering, bool isCompress);

[파라미터]

• object context: Android context 객체

|  | 이 파라미터는 null 값으로 설정하십시오. |
| --- | --- |

• string filePath: PDF 파일 경로

• int startPage: 인쇄 시작 페이지 번호

|  | 첫 시작 페이지는 0부터 시작합니다. |
| --- | --- |

• int endPage: 인쇄 마지막 페이지 번호

|  | 모든 페이지를 인쇄하려면 -1 값을 사용하십시오. |
| --- | --- |

• int width: 인쇄될 이미지 너비 또는 원본 크기로 인쇄

| MPosImageWidth 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_WIDTH_ASIS | -2 | 원본 크기로 인쇄 |

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int brightness: 이미지 밝기 (범위: 0 ≤ brightness ≤ 100)

| 플랫폼 | 밝기 값 범위 |
| --- | --- |
| Android, UWP | 0 ≤ brightness ≤ 100 |
| iOS | -100 ≤ brightness ≤ 100 |

• bool isDithering: 디더링 알고리즘 적용 여부

• bool isCompress: 데이터 압축 기능 적용 여부

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-21 printPdfFile

지정된 로컬 경로에 있는 PDF 파일을 인쇄합니다.

[구문]

Task<int> printPdfFile (object context, string filePath, int startPage, int endPage,

int width, int alignment, int threshold, int didtheringType, int compressType);

[파라미터]

• object context: Android context 객체

|  | 이 파라미터는 null 값으로 설정하십시오. |
| --- | --- |

• string filePath: PDF 파일 경로

• int startPage: 인쇄 시작 페이지 번호

|  | 첫 시작 페이지는 0부터 시작합니다. |
| --- | --- |

• int endPage: 인쇄 마지막 페이지 번호

|  | 모든 페이지를 인쇄하려면 -1 값을 사용하십시오. |
| --- | --- |

• int width: 인쇄될 이미지 너비 또는 원본 크기로 인쇄

| MPosImageWidth 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_WIDTH_ASIS | -2 | 원본 크기로 인쇄 |

• int alignment: 정렬

| MPosAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 좌측 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_CENTER | 1 | 중앙 정렬 |
| MPOS_ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 우측 정렬 |

• int threshold: 인쇄 기준 값 (범위: 0 ≤ threshold ≤ 255)

• int ditheringType: 디더링 유형 (0: 디더링 안 함, 1: 디더링)

• int compressType: 압축 유형

| MPosCompressType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_COMPRESS_NONE | 0 | 압축안함 |
| MPOS_IMAGE_COMPRESS_RLE | 1 | 압축: RLE |
| MPOS_IMAGE_COMPRESS_LZMA | 2 | 압축: LZMA |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-22 cutPaper

용지를 절단합니다.

|  | 오토 커터가 장착된 프린터에서만 이 메소드를 호출하십시오. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> cutPaper (bool feed, bool fullCut);

[파라미터]

• bool feed: 절단 위치까지 용지 피딩 또는 피딩 않음.

• bool fullCut: 완전 절단(Full Cut) 또는 부분 절단(Partial Cut)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

6-2-23 openDrawer

금전함을 엽니다.

|  | 금전함이 장착된 프린터에서만 이 메소드를 호출하십시오. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> openDrawer (int pinNumber, int onTimePulse, int offTimePulse);

[파라미터]

• int pinNumber: 금전함 핀 번호

| 값 | 설명 |
| --- | --- |
| 0 | 연결 핀 2번 |
| 1 | 연결 핀 5번 |

• onTimePulse: 온타임 0 ≤ onTimePulse ≤ 255

• offTimePulse: 오프타임 0 ≤ onTimePulse ≤ 255

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

7. MPosLookup 레퍼런스

7-1 개요

• “MPosLookup” 인터페이스는 장치(프린터) 연결에 필요한 정보를 검색하고 가져오는데

유용한 메소드를 제공합니다.

7-2 메소드

|  | 이 인터페이스에 정의된 메서드를 호출하려면 "MPosLookupUtil"클래스의 "Current" 프로퍼티를 사용하십시오. 예) MPosLookupUtil.Current.refreshDevicesList() 예) MPosLookupUtil.Current.getDeviceList() |
| --- | --- |

7-2-1 refreshDevicesList

연결 가능한 장치 검색을 시작합니다.

[구문]

Task<int> refreshDevicesList (int interfaceType)

[파라미터]

• int interface type: 검색할 장치의 통신 유형

| MPosInterfaceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_INTERFACE_WIFI | 1 | 와이파이(Wi-Fi) |
| MPOS_INTERFACE_ETHERNET | 2 | 이더넷(Ethernet) |
| MPOS_INTERFACE_BLUETOOTH | 4 | 블루투스(Bluetooth) |
| MPOS_INTERFACE_BLE | 8 | 저전력 블루투스(Bluetoooth Low Energy) |
| MPOS_INTERFACE_USB | 16 | USB |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

7-2-2 getDevicesList

“refreshDeviceList” 메소드에 의해서 검색된 장치 목록을 가져옵니다.

[파라미터]

• int interface type: 장치 목록을 가져오기 위한 통신 유형

| MPosInterfaceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_INTERFACE_WIFI | 1 | 와이파이(Wi-Fi) |
| MPOS_INTERFACE_ETHERNET | 2 | 이더넷(Ethernet) |
| MPOS_INTERFACE_BLUETOOTH | 4 | 블루투스(Bluetooth) |
| MPOS_INTERFACE_BLE | 8 | 저전력 블루투스(Bluetoooth Low Energy) |
| MPOS_INTERFACE_USB | 16 | USB |

[구문]

ObservableCollection<MposConnectionInformation> getDevicesList (int interfaceType)

[반환 값]

ObservableCollection<MposConnectionInformation>: 장치 연결 정보에 대한 데이터 목록

class MposConnectionInformation { public MPosInterfaceType IntefaceType { get; set; } public string Name { get; set; } public string Address public string MacAddress { get; set; } public string IpAddress { get; set; } public string PortNumber { get; set; } public string BluetoothDeviceId { get; set; } public string USBName { get; set; } public string ProductName { get; set; } } 프로퍼티 • InterfaceType: 통신 유형 (블루투스, 와이파이, 이더넷 등) • Name: 장치 이름 • Address: 장치 주소 (MAC 주소, S/N, IP 주소 등) • MACAddress: 블루투스 장치용 S/N 또는 MAC 주소 • IPAddress: 네트워크 통신을 위한 IP 주소 • PortNumber: 네트워크 통신을 위한 포트 번호 • BluetoothDeviceId: 블투투스 장치 ID • USBName: USB 통신을 위한 장치 이름 • ProductName: USB 장치 제품명

8. MPosControllerLabelPrinter 레퍼런스

8-1 개요

• MPosControllerLabelPrinter 인터페이스는 Label 프린터 제어를 위한 메소드를 제공합니다.

8-2 메소드

8-2-1 setTextEncoding

문자 인코딩에 사용할 코드 페이지를 설정합니다.

[구문]

int setTextEncoding (int textEncoding);

[파라미터]

• int textEncoding: 문자열을 인코딩 할 때 사용하는 코드 페이지 값

| MPosLabelCodePage 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_CODEPAGE_CP437 | 437 | 영어 (PC437) |
| MPOS_CODEPAGE_CP850 | 850 | 서유럽 (PC850) |
| MPOS_CODEPAGE_CP852 | 852 | 라틴어2 (PC852) |
| MPOS_CODEPAGE_CP860 | 860 | 포르투갈어 (PC860) |
| MPOS_CODEPAGE_CP863 | 863 | 캐나다-프랑스어 (PC863) |
| MPOS_CODEPAGE_CP865 | 865 | 노르웨이어 (PC865) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1252 | 1252 | 라틴어1 (WPC1252) |
| MPOS_CODEPAGE_CP857 | 857 | 튀르키예어 (PC857) |
| MPOS_CODEPAGE_CP737 | 737 | 그리스어 (PC737) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1250 | 1250 | 체코어 (PC1250) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1253 | 1253 | 그리스어 (WPC1253) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1254 | 1254 | 튀르키예어 (WPC1254) |
| MPOS_CODEPAGE_CP855 | 855 | 키릴어 (PC855) |
| MPOS_CODEPAGE_CP862 | 862 | 히브리어 (PC862) |
| MPOS_CODEPAGE_CP866 | 866 | 키릴어 (PC866) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1251 | 1251 | 키릴어 (WPC1251) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1255 | 1255 | 히브리어 (WPC1255) |
| MPOS_CODEPAGE_CP928 | 928 | 그리스어 (PC928) |
| MPOS_CODEPAGE_CP775 | 775 | 발틱어 (PC775) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1257 | 1257 | 발틱어 (WPC1257) |
| MPOS_CODEPAGE_CP858 | 858 | 서유럽 (PC858) |
| MPOS_CODEPAGE_CHINA_GB2312 | 936 | 중국어 (GB2312) |
| MPOS_CODEPAGE_CHINA_BIG5 | 950 | 중국어 (BIG5) |
| MPOS_CODEPAGE_KOREA_KS5601 | 949 | 한국어 (KS5601) |
| MPOS_CODEPAGE_JAPAN_SHIFTJIS | 932 | 일본어 (SHIFT JIS) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-2 setCharacterset

문자 인코딩에 사용할 코드 페이지 및 국제 문자 집합를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setCharacterset (int characterset, int internationalCharset);

[파라미터]

• int characterset: 문자열 인코딩에 사용할 코드 페이지

| MPosLabelCodePage 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_CODEPAGE_CP437 | 437 | 영어 (PC437) |
| MPOS_CODEPAGE_CP850 | 850 | 서유럽 (PC850) |
| MPOS_CODEPAGE_CP852 | 852 | 라틴어2 (PC852) |
| MPOS_CODEPAGE_CP860 | 860 | 포르투갈어 (PC860) |
| MPOS_CODEPAGE_CP863 | 863 | 캐나다-프랑스어 (PC863) |
| MPOS_CODEPAGE_CP865 | 865 | 노르웨이어 (PC865) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1252 | 1252 | 라틴어1 (WPC1252) |
| MPOS_CODEPAGE_CP857 | 857 | 튀르키예어 (PC857) |
| MPOS_CODEPAGE_CP737 | 737 | 그리스어 (PC737) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1250 | 1250 | 체코어 (PC1250) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1253 | 1253 | 그리스어 (WPC1253) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1254 | 1254 | 튀르키예어 (WPC1254) |
| MPOS_CODEPAGE_CP855 | 855 | 키릴어 (PC855) |
| MPOS_CODEPAGE_CP862 | 862 | 히브리어 (PC862) |
| MPOS_CODEPAGE_CP866 | 866 | 키릴어 (PC866) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1251 | 1251 | 키릴어 (WPC1251) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1255 | 1255 | 히브리어 (WPC1255) |
| MPOS_CODEPAGE_CP928 | 928 | 그리스어 (PC928) |
| MPOS_CODEPAGE_CP775 | 775 | 발틱어 (PC775) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1257 | 1257 | 발틱어 (WPC1257) |
| MPOS_CODEPAGE_CP858 | 858 | 서유럽 (PC858) |
| MPOS_CODEPAGE_CHINA_GB2312 | 936 | 중국어 (GB2312) |
| MPOS_CODEPAGE_CHINA_BIG5 | 950 | 중국어 (BIG5) |
| MPOS_CODEPAGE_KOREA_KS5601 | 949 | 한국어 (KS5601) |
| MPOS_CODEPAGE_JAPAN_SHIFTJIS | 932 | 일본어 (SHIFT JIS) |

• int internationalCharset: 국제 문자용 문자 집합(Character Set)

| MPosICS 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ICS_USA | 0 | 미국(USA) 코드 |
| MPOS_ICS_FRANCE | 1 | 프랑스(FRANCE) 코드 |
| MPOS_ICS_GERMANY | 2 | 독일(GERMANY) 코드 |
| MPOS_ICS_UK | 3 | 영국(UK) 코드 |
| MPOS_ICS_DENMARK_I | 4 | 덴마크1(DENMARK1) 코드 |
| MPOS_ICS_SWEDEN | 5 | 스웨덴(SWEDEN) 코드 |
| MPOS_ICS_ITALY | 6 | 이탈리아(ITALY) 코드 |
| MPOS_ICS_SPAIN_I | 7 | 스페인(SPAIN) 코드 |
| MPOS_ICS_JAPAN | 8 | 일본(JAPAN) 코드 |
| MPOS_ICS_NORWAY | 9 | 노르웨이(NORWAY) 코드 |
| MPOS_ICS_DENMARK_II | 10 | 덴마크2(DENMARK 2) 코드 |
| MPOS_ICS_SPAIN_II | 11 | 스페인2(SPAIN 2) 코드 |
| MPOS_ICS_LATIN_AMERICA | 12 | 라틴 아메리카(LATIN AMERICA) 코드 |
| MPOS_ICS_KOREA | 13 | 한국(KOREA) 코드 |
| MPOS_ICS_SLOVENIA_CROATIA | 14 | 슬로베니아(SLOVENIA) 코드 |
| MPOS_ICS_CHINA | 15 | 중국(CHINA) 코드 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-3 checkPrinterStatus

프린터의 현재 상태를 가져옵니다.

[구문]

Task<uint> checkPrinterStatus (void);;

[반환 값]

| MPosLabelPrinterStatus 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_STATUS_IDLE | 0 | 인쇄 가능한 상태 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_PAPEREMPTY | 1 | 종이 없음 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_COVEROPEN | 2 | 커버 열림 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_CUTTER_JAMMED | 4 | 커터 에러 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_TPH_OVERHEAT | 8 | TPH 과열 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_GAP_ERROR | 16 | GAP 센서 에러 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_RIBBON_END | 32 | 리본 없음 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_ON_BUILDING _LABEL_TO_BE_PRINTED | 64 | 라벨 버퍼 구성 중 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_ON_PRINTING _LABEL | 128 | 인쇄 중 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_ISSUED_LABEL _ISPAUSED | 256 | 필러에 용지 붙음 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_WAIT_PAPER_TAKEN | 2048 | 인쇄물이 걸려 있음 |
| MPOS_LABEL_STATUS_PRINTER_RFID_WRITING_ERROR | 4096 | RFID 쓰기 실패 |

8-2-4 printBuffer

프린터에 저장된 컨텐츠 인쇄를 시작합니다.

[구문]

Task<int> printBuffer (int numberOfCopies);

[파라미터]

• int numberOfCopies: 복사본 매수 (범위: 1 ~ 65535)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-5 printRawData

사용자 정의 데이터를 프린터로 전송합니다.

[구문]

Task<int> printRawData(byte[] data);

[파라미터]

• byte[] data: 전송할 데이터

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-6 drawTextDeviceFont

비트맵 폰트를 이용하여 문자열 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawTextDeviceFont (string data, int xPos, int yPos, char fontSelection,

int fontWidth, int fontHeight, int rightSpace, int rotation, bool reverse, bool bold, bool rightToLeft, int alignment);

[파라미터]

• string data: 인쇄할 문자열 데이터

• int xPos: 문자열의 x축 좌표

• int yPos: 문자열의 y축 좌표

• char fontSelection: 폰트 선택

| MPosLabelBitmapFont 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_6PT | ‘0’ | 9 X 15 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_8PT | ‘1’ | 12 X 20 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_10PT | ‘2’ | 16 X 25 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_12PT | ‘3’ | 19 X 30 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_15PT | ‘4’ | 24 X 38 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_20PT | ‘5’ | 32 X 40 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_30PT | ‘6’ | 48 X 76 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_14PT | ‘7’ | 22 X 34 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_18PT | ‘8’ | 28 X 44 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_24PT | ‘9’ | 37 X 58 (dots) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_KOREAN1 | ‘a’ | 16 X 16 (dots) (영.숫자 9 X 15) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_KOREAN2 | ‘b’ | 24 X 24 (dots) (영.숫자12 X 24) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_KOREAN3 | ‘c’ | 20 X 20 (dots) (영.숫자12 X 20) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_KOREAN4 | ‘d’ | 26 X 26 (dots) (영.숫자16 X 30) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_KOREAN5 | ‘e’ | 20 X 26 (dots) (영.숫자16 X 30) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_KOREAN6 | ‘f’ | 38 X 38 (dots) (영.숫자22 X 34) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_GB2312 | ‘m’ | 24 X 24 (dots) (영.숫자12 X 24) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_BIG5 | ‘n’ | 24 X 24 (dots) (영.숫자12 X 24) |
| MPOS_LABEL_DEVICE_FONT_SHIFT_JIS | ‘j’ | 24 X 24 (dots) (영.숫자12 X 24) |

• int fontWidth: 문자의 가로 확대 비율 (범위: 1 ~ 4)

• int fontHeight: 문자의 세로 확대 비율 (범위: 1 ~ 4)

• int rightSpace: 문자의 오른쪽 자간 (기본 값: 0)

• int rotation: 문자열의 출력 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

• bool reverse: 역상 인쇄 여부

• bool bold: 굵게 인쇄 여부

• bool rightToLeft: 문자열 인쇄 방향 (좌측에서 우측, 우측에서 좌측)

• int alignment: 문자열 정렬

| MPosLabelAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 왼쪽 정렬 |
| MPOS_LABEL_ALIGNMENT_RIGHT | 1 | 오른쪽 정렬 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-7 drawTextVectorFont

벡터 폰트를 이용하여 문자열 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawTextVectorFont (string data, int xPos, int yPos, char fontSelection,

int fontWidth, int fontHeight, int rightSpace, int rotation, bool reverse, bool bold, bool italic, bool rightToLeft, int alignment)

[파라미터]

• string data: 인쇄할 문자열 데이터

• int xPos: 문자열의 x축 좌표

• int yPos: 문자열의 y축 좌표

• char fontSelection: 글꼴 선택

| MPosLabelVectorFont 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_ASCII | ‘U’ | ASCII (1Byte code) |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_KS5601 | ‘K’ | KS5601 (2Byte code) |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_BIG5 | ‘B’ | BG5 (2Byte code) |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_GB2312 | ‘G’ | GB2312 (2Byte code) |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_SHIFT_JIS | ‘J’ | Shift-JIS (2Byte code) |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_OCR_A | ‘a’ | OCR-A (1Byte code) |
| MPOS_LABEL_VECTOR_FONT_OCR_B | ‘b’ | OCR-B (1Byte code) |

• int fontWidth: 문자 너비

• int fontHeight: 문자 높이

• int rightSpace: 문자의 오른쪽 자간

• int rotation: 출력 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

• bool reverse: 역상 인쇄 여부

• bool bold: 굵게 인쇄 여부

• bool italic: 기울임 인쇄 여부

• bool rightToLeft: 문자열 인쇄 방향 (좌측에서 우측, 우측에서 좌측)

• int alignment: 문자열 정렬

| MPosLabelAlignment 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ALIGNMENT_LEFT | 0 | 왼쪽 정렬 |
| MPOS_LABEL_ALIGNMENT_RIGHT | 1 | 가운데 정렬 |
| MPOS_LABEL_ALIGNMENT_CENTER | 2 | 가운데 정렬 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-8 drawBarcode1D

1차원 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcode1D(string data, int xPos, int yPos, int barcodeType,

int widthNarrow, int widthWide, int height, int hri, int quietZoneWidth, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int barcodeType: 바코드의 종류

• int widthNarrow: 좁은 바(Narrow bar) 너비

• int widthWide: 넓은 바(Wide bar) 너비

• int height: 바코드 높이.

• int hri: HRI(Human Readable Interface) 인쇄 위치

| 상수명 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_TEXTNONE | 0 | 인쇄 안함 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW | 1 | 바코드 위에 인쇄 |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE | 2 | 바코드 아래에 인쇄 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW_FONTSIZE2 | 3 | 바코드 위에 인쇄 (크기 2) |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE_FONTSIZE2 | 4 | 바코드 아래에 인쇄 (크기 2) |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW_FONTSIZE3 | 5 | 바코드 위에 인쇄 (크기 3) |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE_FONTSIZE3 | 6 | 바코드 아래에 인쇄 (크기 3) |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW_FONTSIZE4 | 7 | 바코드 위에 인쇄 (크기 4) |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE_FONTSIZE4 | 8 | 바코드 아래에 인쇄 (크기 4) |

• int quietZoneWidth: Quiet zone 너비(범위: 0 ~ 20)

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-9 drawBarcodeMaxiCode

Maxicode 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeMaxiCode (string data, int xPos, int yPos, int mode)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int mode: Maxicode 모드

| MPosLabelMaxicodeMode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_MAXICODE_MODE_0 | 0 | MaxiCode 모드 0 |
| MPOS_LABEL_MAXICODE_MODE_2 | 2 | MaxiCode 모드 2 |
| MPOS_LABEL_MAXICODE_MODE_3 | 3 | MaxiCode 모드 3 |
| MPOS_LABEL_MAXICODE_MODE_4 | 4 | MaxiCode 모드 4 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-10 drawBarcodePDF417

PDF417 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodePDF417(string data, int xPos, int yPos, int maximumRowCount,

int maximumColumnCount, int errorCorrectionLevel, int dataCompressionMethod, bool hri, int barcodeOriginPoint, int moduleWidth, int barHeight, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int maximumRowCount: 바코드 Row 갯수 (범위: 3 ~ 90)

• int maximumColumnCount: 바코드 Column 갯수 (범위: 1 ~ 30)

• int errorCorrectionLevel: 에러 교정 레벨 (바코드 일부분이 훼손된 경우 인식률)

| MPosLabelPDF417ECL 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL0 | 0 | 에러 교정 레벨 0 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL1 | 1 | 에러 교정 레벨 1 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL2 | 2 | 에러 교정 레벨 2 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL3 | 3 | 에러 교정 레벨 3 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL4 | 4 | 에러 교정 레벨 4 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL5 | 5 | 에러 교정 레벨 5 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL6 | 6 | 에러 교정 레벨 6 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL7 | 7 | 에러 교정 레벨 7 |
| MPOS_LABEL_ERROR_CORRECTION_LEVEL8 | 8 | 에러 교정 레벨 8 |

• int dataCompressionMethod: 데이터 압축 방법

| PosLabelPDF41Compress 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_PDF417_DATA _COMPRESSION_TEXT | 0 | codeword당 2글자 |
| MPOS_LABEL_PDF417_DATA _COMPRESSION_NUMERIC | 1 | codeword당 2.93글자 |
| MPOS_LABEL_PDF417_DATA _COMPRESSION_BINARY | 2 | codeword당 1.2글자 |

• int hri: HRI(Human Readable Interface) 인쇄 위치

| MPosLabelHRI 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_TEXTNONE | 0 | 인쇄 안함 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW | 2 | 바코드 아래에 인쇄 |

• int barcodeOriginPoint: 바코드의 시작지점 (기본값:1)

| MPosLabelPDF41StartPosition 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_BARCODE_ORIGIN_POINT_CENTER | 0 | 좌표 값이 바코드 가운데 기준 |
| MPOS_LABEL_BARCODE_ORIGIN_POINT_UPPER | 1 | 좌표 값이 바코드 좌측 상단 기준 |

• int moduleWidth: 바코드 모듈의 너비 (범위: 2 ~ 9)

• int barHeight: 바의 높이 (범위: 4 ~ 99)

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-11 drawBarcodeQRCode

QRCode 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeQRCode (string data, int xPos, int yPos, int size, int model,

int errorCorrectionLevel, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int size: QRCode 크기 (범위: 1 ~ 9)

• int model: QRCode 모델

| MPosLabelQRCodeModel 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_QRCODE_MODEL_1 | 1 | 모델(Model) 1 |
| MPOS_LABEL_QRCODE_MODEL_2 | 2 | 모델(Model) 2 |

• int errorCorrectionLevel: 에러 교정 레벨

| MPosLabelQRCodeECL 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_QRCODE_ECCLEVEL_L | ‘L’ | 에러 교정률을 7%로 설정 |
| MPOS_LABEL_QRCODE_ECCLEVEL_M | ‘M’ | 에러 교정률을 15%로 설정 |
| MPOS_LABEL_QRCODE_ECCLEVEL_Q | ‘Q’ | 에러 교정률을 25%로 설정 |
| MPOS_LABEL_QRCODE_ECCLEVEL_H | ‘H’ | 에러 교정률을 35%로 설정 |

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-12 drawBarcodeDataMatrix

DataMatrix 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeDataMatrix (string data, int xPos, int yPos, int size, bool reverse,

int rotation);

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int size: DataMatrix 크기 (범위: 1 ~ 4)

• bool reverse: 바코드 역상 또는 정상

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-13 drawBarcodeAztec

Aztec 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeAztec (string data, int xPos, int yPos, int size, bool extendedChannel, int errorCorrectionLevel, bool menuSymbol, int numberOfSymbols, string optionalID, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int size: Aztec 크기 (범위: 1 ~ 10)

• bool extendedChannel: 확장 채널 해석 코드 설정

• int errorCorrectionLevel: 에러 교정 레벨

| 상수명 | 설명 |
| --- | --- |
| 0 | 에러 교정 레벨을 자동으로 설정 |
| 1~99 | 에러 교정률을 직접 입력 |
| 101~104 | 1~4 레이어 컴팩트 심볼 |
| 201~232 | 1~32 레이어 full range 심볼 |
| 300 | 심플 Aztec ”Rune” |

• bool menuSymbol: 메뉴 심볼을 설정

• int numberOfSymbols: Structured append 심볼 수 (범위: 1 ~ 26)

• string optionalID: Structured append 선택 ID 필드. (최대 24글자)

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-14 drawBarcodeCode49

Code49 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeCode49(string data, int xPos, int yPos, int widthNarrow,

int widthWide, int height, int hri, int startingMode, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int widthNarrow: Narrow Bar의 너비

• int widthWide: Wide Bar의 너비

• int height: 바코드 높이

• int hri: HRI(Human Readable Interface) 인쇄 위치.

| MPosLabelHRI 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_TEXTNONE | 0 | 인쇄 안함 |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE | 1 | 바코드 위에 인쇄 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW | 2 | 바코드 아래에 인쇄 |

• int startingMode: 바코드의 Starting Mode

| MPosLabelCode49Mode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_REGULAR_ALPHANUMERIC | 0 | 일반 영숫자 모드 |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_MULTIPLE_READ_ALPHANUMERIC | 1 | 다중 읽기 영숫자 모드 |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_REGULAR_NUMERIC | 2 | 일반 숫자 모드 |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_GROUP_ALPHANUMERIC | 3 | 그룹 영숫자 모드 |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_REGULAR_ALPHANUMRIC_SHIFT1 | 4 | 일반 영숫자 시프트 1 |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_REGULAR_ALPHANUMRIC_SHIFT2 | 5 | 일반 영숫자 시프트 2 |
| MPOS_LABEL_STARTINGMODE_AUTOMATIC | 7 | 자동 모드 |

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-15 drawBarcodeCodaBlock

CodaBlock 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeCodaBlock (string data, int xPos, int yPos, int widthNarrow,

int widthWide, int height, bool securityLevel, int numberOfCharactersPerRow, char mode,

int numberOfRowToEncode)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int widthNarrow: 좁은 바(Narrow Bar) 너비

• int widthWide: 넓은 바(Wide Bar) 너비

• int height: 바코드 높이

• bool securityLevel: 바코드 보안 레벨

• int numberOfCharactersPerRow: 라인 당 글자 수(범위: 2 ~ 62)

• char mode: Codablock 모드

| MPosLabelCodaBlockMode 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_CODABLOCK_MODE_A | ‘A’ | Code 39 캐릭터 셋을 이용하는 코드 생성 |
| MPOS_LABEL_CODABLOCK_MODE_E | ‘E’ | Code 128 캐릭터 셋을 이용하는 코드 생성 |
| MPOS_LABEL_CODABLOCK_MODE_F | ‘F’ | Code 128 캐릭터 셋을 이용하고 func1을 자동으로 추가된 코드 생성 |

• int numberOfRowToEncode: 각 모드별로 아래의 값 사용 가능 합니다.

| MPosLabelCodaBlockMode 열거형 | 값 | 사용 가능한 값 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_CODABLOCK_MODE_A | ‘A’ | 1부터 18까지 사용 가능 |
| MPOS_LABEL_CODABLOCK_MODE_E’ | ‘E’ | 2부터 4까지 사용 가능 |
| MPOS_LABEL_CODABLOCK_MODE_F | ‘F’ | 2부터 4까지 사용 가능 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-16 drawBarcodeMicroPDF

MicroPDF 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeMicroPDF (string data, int xPos, int yPos, int moduleWidth,

int moduleHeight, int mode, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int moduleWidth: 모듈 너비 (범위 2 ~ 8)

• int moduleHeight: 바코드 높이 (범위 1 ~ 99)

• int mode: 바코드 모드(범위 0 ~ 33)

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-17 drawBarcodeIMB

IMB 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeIMB (string data, int xPos, int yPos, bool hri, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• bool hri: HRI(Human Readable Interface) 인쇄 여부

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-18 drawBarcodeMSI

MSI 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeMSI (string data, int xPos, int yPos, int narrowWidth, int widthWide, int height, int checkDigitSelection, bool printCheckDigit, int hri, int rotation);

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int narrowWidth: Narrow Bar의 너비

• int widthWide: Wide Bar의 너비

• int height: 바코드의 높이

• int checkDigitSelection: 체크디지트 모드

| MPosLabelMSICheckDigit 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_CHECKDIGIT_NONE | 0 | 체크디지트 미설정 |
| MPOS_LABEL_CHECKDIGIT_1MOD10 | 1 | 1 Mod 10 |
| MPOS_LABEL_CHECKDIGIT_2MOD10 | 2 | 2 Mode 10 |
| MPOS_LABEL_CHECKDIGIT_1MOD11_AND_1MOD_10 | 3 | 1 Mod 11 and Mod 10 |

• bool printCheckDigit: 체크디지트 출력 여부

• int hri: HRI(Human Readable Interface) 인쇄 위치

| MPosLabelHRI 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_TEXTNONE | 0 | 인쇄 안함 |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE | 1 | 바코드 위에 인쇄 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW | 2 | 바코드 아래에 인쇄 |

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-19 drawBarcodePlessey

Plessey 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodePlessey (string data, int xPos, int yPos, int narrowWidth,

int widthWide, int height, bool printCheckDigit, int hri, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int widthNarrow: Narrow Bar의 너비

• int widthWide: Wide Bar의 너비

• int height: 바코드 높이

• bool printCheckDigit: 체크디지트 출력 여부

• int hri: HRI(Human Readable Interface) 인쇄 위치

| 상수명 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BARCODE_TEXTNONE | 0 | 인쇄 안함 |
| MPOS_BARCODE_TEXTABOVE | 1 | 바코드 위에 인쇄 |
| MPOS_BARCODE_TEXTBELOW | 2 | 바코드 아래에 인쇄 |

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-20 drawBarcodeTLC39

TLC39 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeTLC39(string data, int xPos, int yPos, int narrowWidth,

int widthWide, int height, int rowHeightOfMicroPDF417, int narrowWidthOfMicroPDF417, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int narrowWidth: Narrow Bar의 너비

• int widthWide: Wide Bar의 너비

• int height: 바코드 높이

• int rowHeightOfMicroPDF417: Micro PDF417의 행의 높이(범위: 1 ~ 255)

• int narrowWidthOfMicroPDF417: Micro PDF417의 Narrow bar 너비(범위: 1 ~ 10)

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-21 drawBarcodeRSS

RSS 바코드 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBarcodeRSS (string data, int xPos, int yPos, int barcodeType,

int magnification, .int separatorHeight, int barcodeHeight, int segmentWidth, int rotation)

[파라미터]

• string data: 바코드 데이터

• int xPos: 바코드의 x축 좌표

• int yPos: 바코드의 y축 좌표

• int barcodeType: 바코드 타입 설정

| MPosLabelRSSType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_RSS14 | 0 | RSS14 |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_RSS14_TRUNCATED | 1 | RSS14 truncated |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_RSS14_STACKED | 2 | RSS14 stacked |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_RSS14_STACKED_OMNIDIRECTIONAL | 3 | RSS14 Stacked omnidirectional |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_RSS_LIMITED | 4 | RSS limited |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_RSS_EXPANDED | 5 | RSS Expanded |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_UPC_A | 6 | RSS UPC A |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_UPC_E | 7 | RSS UPC E |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_EAN13 | 8 | EAN13 |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_EAN8 | 9 | EAN 8 |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_UCC_EAN128_CC_A_B | 10 | EAN128 CC-A/B |
| MPOS_LABEL_RSS_BARCODE_TYPE_UCC_EAN128_CC_C | 11 | EAN128 CC-C |

• int magnification: 1부터 10까지 사용 가능

• int separatorHeight: RSS 바코드 구분자의 높이(범위: 0 ~ 22)

• int barcodeHeight: 바코드 높이 설정

• int segmentWidth: segment width 설정 (범위: 0 ~ 22 사이의 짝수)

• int rotation: 바코드 인쇄 방향

| MPosLabelRotation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_0 | 0 | 0도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_90 | 1 | 90도 회전 (시계 방향) |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_180 | 2 | 180도 회전 |
| MPOS_LABEL_ROTATION_DEGREES_270 | 3 | 270도 회전 (시계 방향) |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-22 drawBlock

프린터 버퍼에 사각형(quadrangle) 또는 선(Line)의 데이터를 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawBlock (int startPosX, int startPosY, int endPosX, int endPosY, string option,

int thickness)

[파라미터]

• int startPosX: 좌측 상단 x축 좌표

• int startPosY: 좌측 상단 y축 좌표

• int endPosX: 우측 하단 x축 좌표

• int endPosY: 우측 하단 y축 좌표

• char option: 그리기 옵션

| MPosLabelBlock 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_DRAW_BLOCK_OPTION_LINE_OVERWRITING | ‘O’ | 라인이 겹치는 곳은 중복으로 그림 |
| MPOS_LABEL_DRAW_BLOCK_OPTION_LINE_EXCLUSIVE_OR | ‘E’ | 라인이 겹치는곳은 그리지 않음 |
| MPOS_LABEL_DRAW_BLOCK_OPTION_LINE_DELETE | ‘D’ | 라인 삭제 |
| MPOS_LABEL_DRAW_BLOCK_OPTION_SLOPE | ‘S’ | 사선 |
| MPOS_LABEL_DRAW_BLOCK_OPTION_BOX | ‘B’ | 사각형 테두리 |

• int thickness: 선의 굵기를 선택. ‘option’ 값이 ‘S’ 또는 ‘B’인 경우에만 적용됩니다.

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-23 drawCircle

프린터 버퍼에 원(Circle)에 대한 데이터를 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawCircle (int startPosX, int startPosY, int sizeSelection, int multiplier)

[파라미터]

• int startPosX: 원 영역의 시작지점*의 x축 좌표

시작지점(좌측과 상단의 접선의 교점) 설명 추가

• int startPosY: 원 영역의 시작지점*의 y축 좌표

* 시작지점: 좌측과 상단의 접선의교점

시작지점: (100,200)

Circle size

• int sizeSelection: 원의 크기

| MPosLabelCircle 열거형 | 값 | W x H 크기 (dots) |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_DRAW_CIRCLE_SIZE_40X40 | 1 | 40 40 |
| MPOS_LABEL_DRAW_CIRCLE_SIZE_56X56 | 2 | 56 56 |
| MPOS_LABEL_DRAW_CIRCLE_SIZE_72X72 | 3 | 72 72 |
| MPOS_LABEL_DRAW_CIRCLE_SIZE_88X88 | 4 | 88 88 |
| MPOS_LABEL_DRAW_CIRCLE_SIZE_104X104 | 5 | 104 104 |
| MPOS_LABEL_DRAW_CIRCLE_SIZE_168X168 | 6 | 168 168 |

• int multiplier: 원을 배율단위로 확대(범위: 1 ~ 4)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-24 drawImage

프린터 버퍼에 이미지 데이터를 저장합니다

[구문]

Task<int> drawImage (object bitmapSrc, int startPosX, int startPosY, int width,

int brightness, bool isDithering, bool isCompress)

[파라미터]

• object bitmapSrc: 플랫폼 종속 이미지 객체

|  | iOS | UIKit.UIImage |
| --- | --- | --- |
|  | Android | Android.Graphics.Bitmap |
|  | Windows | Windows.UI.Xaml.Media.Imaging.WriteableBitmap Windows.UI.Xaml.Media.Imaging.BitmapImage (deprecated) |

• int startPosX: 인쇄하려는 이미지의 좌측상단의 x축 좌표

• int startPosY: 인쇄하려는 이미지의 좌측상단의 y축 좌표

• int width: 출력물의 이미지 너비

• int brightness: 밝기 레벨

| 플랫폼 | 밝기 값 범위 |
| --- | --- |
| Android, UWP | 0 ≤ brightness ≤ 100 |
| iOS | -100 ≤ brightness ≤ 100 |

• bool isDithering: 디더링 알고리즘 적용 여부

• bool isCompress: 데이터 압축 전송 여부

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-25 drawImageFile

지정된 경로의 이미지 파일의 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawImageFile (string filePath, int startPosX, int startPosY, int width,

int brightness, bool isDithering, bool isCompress)

[파라미터]

• string filePath: PDF 파일 경로

|  | Android는 반드시 파일이 내장메모리에 존재해야 합니다.. |
| --- | --- |

• int startPosX: 인쇄하려는 이미지의 좌측상단의 x축 좌표

• int startPosY: 인쇄하려는 이미지의 좌측상단의 y축 좌표

• int width: 출력물의 이미지 너비

• int brightness: 밝기 레벨

| 플랫폼 | 밝기 값 범위 |
| --- | --- |
| Android, UWP | 0 ≤ brightness ≤ 100 |
| iOS | -100 ≤ brightness ≤ 100 |

• bool isDithering: 디더링 알고리즘 적용 여부

• bool isCompress: 데이터 압축 전송 여부

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-26 setPrintingType

라벨 프린터의 인쇄 유형을 설정합니다.

|  | 라벨 프린터의 경우 Direct Thermal 방식의 프린터는 Transfer Thermal방식으로 설정할 수 없습니다. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> setPrintingType (char printingType)

[파라미터]

• char printingType: 인쇄 타입 설정

| MPosLabelPrintingType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_PRINTING_TYPE_DIRECT_THERMAL | ‘d’ | 용지 직접 감열 |
| MPOS_LABEL_PRINTING_TYPE_THERMAL_TRANSFER | ‘t’ | 리본 감열 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-27 setMargin

인쇄 영역의 여백을 설정합니다.

[구문]

Task<int> setMargin (int horizontalMargin, int verticalMargin)

[파라미터]

• int horizontalMargin: 좌측 여백

• int verticalMargin: 상단 여백

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-28 setLength

라벨 길이, 갭(Gap), 라벨 용지, 오프셋(offset)를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setLength (int labelLength, int gapLength, char mediaType, int offsetLength)

[파라미터]

• int labelLength: 용지 길이

• int gapLength: 용지의 갭 길이

• char mediaType: 용지 타입

| MPosLabelMediaType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_MEDIA_TYPE_GAP | ‘G’ | 갭 용지 |
| MPOS_LABEL_MEDIA_TYPE_CONTINUOUS | ‘C’ | 연속 용지 |
| MPOS_LABEL_MEDIA_TYPE_BLACK_MARK | ‘B’ | 블랙마크 용지 |

• int offsetLength: 오프셋(offset) 길이

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-29 setWidth

인쇄 너비를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setWidth (int labelWidth)

[파라미터]

• int labelWidth: 인쇄 너비

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-30 setSpeed

인쇄 속도를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setSpeed (int speed)

[파라미터]

• int speed: 인쇄 속도

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-31 setDensity

인쇄 농도를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setDensity (int density)

[파라미터]

• int density: 인쇄 농도 (범위: 1 ~ 20)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-32 setOrientation

라벨의 인쇄 방향을 설정합니다.

[구문]

Task<int> setOrientation (char orientation)

[파라미터]

• char orientation: 인쇄 방향

| MPosLabelOrientation 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_PRINTING_DIRECTION_TOP_TO_BOTTOM | ‘T’ | 상단부터 인쇄 |
| MPOS_LABEL_PRINTING_DIRECTION_BOTTOM_TO_TOP | ‘B’ | 하단부터 인쇄 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-33 setOffset

블랙마크(Black Mar) 또는 갭(Gap)와 절취선 간에 라벨 프린터의 오프셋(offset)을

설정합니다.

[구문]

Task<int> setOffset (int offset)

[파라미터]

• int offset: offset 값 (범위: -100 ~ 100)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-34 setCuttingPosition

라벨 프린터의 커팅 위치 또는 뜯어내기 위치를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setCuttingPosition (int cuttingPosition)

[파라미터]

• int cuttingPosition: 커팅 위치 값(범위: -100 ~ 100)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-35 setAutoCutter

오토커터 사용 여부를 설정합니다.

|  | 라벨프린터에 오토 커터가 장착된 경우만 동작합니다. |
| --- | --- |

[구문]

long setAutoCutter (bool enable, int period)

[파라미터]

• bool enable: 오토커터 사용 여부

• int period: 커팅주기 설정. 2로 설정할 경우 2장마다 용지를 커팅 합니다.

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-36 getModelName

현재 프린터의 모델명을 가져옵니다.

[구문]

Task<int> getModelName (Action<string> modelDelegate)

[파라미터]

• Action<string> modelDelegate: 모델명을 받을 딜리게이트(delegate)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-37 getFirmwareVersion

현재 프린터 펌웨어 버전 정보를 가져옵니다.

[구문]

Task<int> getFirmwareVersion (Action<string> versionDelegate)

[파라미터]

• Action<string> versionDelegate: 펌웨어 버전 정보를 받을 딜리게이트(delegate)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-38 getPrinterInformation

현재 프린터의 기계적 정보를 가져옵니다.

[구문]

Task<int> getPrinterInformation (int item, Action<string> infoDelegate)

[파라미터]

• int item: 프린터에 요청할 기계적 정보

| MPosLabelMechanicalInformation 열거형 | 값 | 설명 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_TPH_TEMPERATURE | 0 | TPH 온도 | °C |
| MPOS_LABEL_PRINTING_DENSITY | 1 | 인쇄 농도 | - |
| MPOS_LABEL_TEAR_OFF_CUTTER_POSITION | 2 | Tear off/Cutter 위치 | dot |
| MPOS_LABEL_MOTOR_TEMPERATURE | 3 | 모터 온도 | °C |
| MPOS_LABEL_BOARD_TEMPERATURE | 4 | 보드 온도 | °C |
| MPOS_LABEL_BATTERY_VOLTAG | 5 | 배터리 잔량 | V(%) |

• Action<string> infoDelegate: 기계적 정보를 받을 딜리게이트(delegate)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-39 setupRFID

RFID 트랜스폰더 타입, 재시도 코딩 횟수, 재시도 라벨수량, 송수신 강도를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setupRFID (int rfidType, int numberOfRetries, int numberofLabel, int

radioPower)

[파라미터]

• int rfidType: RFID 트랜스폰더 Type

| MPosLabelRfidTransponderType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_RFID_TRANSPONDER_TYPE_NONE | 0 | none |
| MPOS_LABEL_RFID_TRANSPONDER_TYPE_18000_6_TYPE_A | 1 | ISO 18000-6 Type A |
| MPOS_LABEL_RFID_TRANSPONDER_TYPE_18000_6_TYPE_B | 2 | ISO 18000-6 Type B |
| MPOS_LABEL_RFID_TRANSPONDER_TYPE_CLASS_0 | 3 | EPC Class 0 |
| MPOS_LABEL_RFID_TRANSPONDER_TYPE_CLASS_1 | 4 | EPC Class 1 |
| MPOS_LABEL_RFID_TRANSPONDER_TYPE_CLASS_1_GEN2 | 5 | EPC Class 1 Generation 2 |

• int numberOfRetries: 코딩 실패 시 재시도 횟수 (범위: 1 ~ 10)

• int numberOfLabel: 코딩 실패 시 재시도 라벨 수량 (범위: 1 ~ 5)

• int radioPower: 송수신 강도 (범위: 0 ~ 30)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-40 setRFIDPosition

RFID 라벨에 코딩 위치를 직접 설정합니다.

[구문]

Task<int> setRFIDPosition (int transPosition)

[파라미터]

• int transPosition: RFID 라벨의 코딩 위치 (y축 값)

[반환 값]BK

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-41 setRFIDPassword

RFID Access Password와 Kill Password를 설정합니다.

[구문]

Task<int> setRFIDPassword (string oldAccessPwd, string oldKillPwd, string

newAccessPwd, string newKillPwd)

[파라미터]

• string oldAccessPwd: 현재 사용중인 Access Password

• string oldKillPwd: 현재 사용중인 Kill Password

• string newAccessPwd: 수정할 Access Password

• string newKillPwd: 수정할 Kill Password

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-42 setEPCDataStructure

EPC Data를 쓰기 위한 EPC Data 구조를 정의합니다.

[구문]

Task<int> setEPCDataStructure (int totalSize, string fieldSizes)

[파라미터]

• int totalSize: 필드의 총 비트량

• string fieldSizes: 각 필드의 비트량(구분자는 콤마(‘,’)를 사용)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-43 writeRFID

RFID 라벨을 Write합니다.

[구문]

Task<int> writeRFID(int dataType, int startingBlockNumber, int dataLength, string data)

[파라미터]

• int numberOfRetries: data 타입

| MPosLabelRfidDataType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_LABEL_RFID_DATA_TYPE_ASCII | ‘A’ | 아스키 |
| MPOS_LABEL_RFID_DATA_TYPE_HEX | ‘H’ | 헥사데이터 |
| MPOS_LABEL_RFID_DATA_TYPE_EPC | ‘E’ | EPC |
| MPOS_LABEL_RFID_DATA_TYPE_USER_HEX | ‘U’ | 사용자 영역 헥사데이터 |

|  | EPC를 사용할 경우 setEPCDataStructure 설정 후 사용하십시오. |
| --- | --- |

• int startingBlockNumber: Write를 시작할 블록 (범위: 4 ~ 10)

• int dataLength: Write할 바이트 수

• int data: 작성할 데이터 dataType에 따라 입력

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-44 lockRFID

Access Password로 Kill / Access / EPC Data를 Lock 시킵니다.

|  | 반드시 setRFIDPassword를 실행 후 사용하십시오. |
| --- | --- |

[구문]

Task<int> lockRFID()

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

8-2-45 drawPDFFile

지정된 경로의 PDF 파일의 데이터를 프린터 버퍼에 저장합니다.

[구문]

Task<int> drawPDFFile (string filename, int startPosX, int startPosY, int width, int pageNumber, int threshold, int ditheringType, int compressType)

[파라미터]

• string path: PDF 파일 경로

• int startPosX: 좌측상단의 x축 좌표

• int startPosY: 좌측상단의 y축 좌표

• int width: 출력물의 인쇄 너비

| MPosImageWidth열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_WIDTH_ASIS | -2 | 원본 이미지 크기로 인쇄 |

• int pageNumber: 인쇄 페이지 번호

|  | 첫 시작 페이지는 0부터 시작합니다. |
| --- | --- |

• int threshold: 인쇄 기준 값 (범위: 0 ~ 255)

• int ditheringType: 디더링 유형 (0: 디더링 안 함, 1: 디더링)

• int compressType: 압축 유형

| MPosCompressType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_IMAGE_COMPRESS_NONE | 0 | 압축안함 |
| MPOS_IMAGE_COMPRESS_RLE | 1 | 압축: RLE |
| MPOS_IMAGE_COMPRESS_LZMA | 2 | 압축: LZMA |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9. MPosControllerBCD 레퍼런스

9-1 개요

• MPosControllerBCD 인터페이스는 프린터에 연결된 디스플레이 장치를 제어하기 위한 메소드를 제공합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

9-2 메소드

9-2-1 displayString

디스플레이 장치에 문자열을 출력합니다.

[구문]

int displayString(string data, int codePage, int internationalCharacterSet, int line);

[파라미터]

• string data: 출력할 문자

• int codePage: 문자 인코딩용 코드페이지

| 상수명 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_CODEPAGE_PC437 | 0 | 영어 (PC437) |
| MPOS_CODEPAGE_KATAKANA | 1 | 일본어 (카타카나) |
| MPOS_CODEPAGE_PC850 | 2 | 서유럽 (PC850) |
| MPOS_CODEPAGE_PC860 | 3 | 포르투갈어 (PC860) |
| MPOS_CODEPAGE_PC863 | 4 | 캐나다-프랑스어 (PC863) |
| MPOS_CODEPAGE_PC865 | 5 | 노르웨이어 (PC865) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1252 | 16 | 라틴어1 (WPC1252) |
| MPOS_CODEPAGE_PC866 | 17 | 키릴어 (PC866) |
| MPOS_CODEPAGE_PC852 | 18 | 라틴어2 (PC852) |
| MPOS_CODEPAGE_PC858 | 19 | 서유럽 (PC858) |
| MPOS_CODEPAGE_PC862 | 21 | 히브리어 (PC862) |
| MPOS_CODEPAGE_PC864 | 22 | 아랍어 (PC864) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1253 | 24 | 그리스어 (WPC1253) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1254 | 25 | 터키어 (WPC1254) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1257 | 26 | 발틱어 (WPC1257) |
| MPOS_CODEPAGE_FARSI | 27 | 페르시아어 |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1251 | 28 | 키릴어 (WPC1251) |
| MPOS_CODEPAGE_PC737 | 29 | 그리스어 (PC737) |
| MPOS_CODEPAGE_PC775 | 30 | 발틱어 (PC775) |
| MPOS_CODEPAGE_HEBREW_OLD | 32 | 히브리어 (Hebrew Old) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1255 | 33 | 히브리어 (WPC1255) |
| MPOS_CODEPAGE_PC855 | 36 | 키릴어 (PC855) |
| MPOS_CODEPAGE_PC857 | 37 | 터키어 (PC857) |
| MPOS_CODEPAGE_PC928 | 38 | 그리스어 (PC928) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1256 | 40 | 아랍어 (WPC1256) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1258 | 41 | 베트남어 (WPC1258) |
| MPOS_CODEPAGE_WPC1250 | 47 | 체코어 (WPC1250) |
| MPOS_CODEPAGE_LATIN9 | 48 | 라틴어 9 (Latin 9) |
| MPOS_CODEPAGE_TCVN3 | 49 | 베트남어 (TCVN3) |
| MPOS_CODEPAGE_TCVN3_CAPTIAL | 50 | 베트남어 (TCVN3 Capital) |
| MPOS_CODEPAGE_VISCII | 51 | 베트남어 (VISCII) |

• int internationalCharacterSet: 출력할 문자

| 상수명 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_ICS_USA | 0 | 미국(USA) 코드 |
| MPOS_ICS_FRANCE | 1 | 프랑스(FRANCE) 코드 |
| MPOS_ICS_GERMANY | 2 | 독일(GERMANY) 코드 |
| MPOS_ICS_UK | 3 | 영국(UK) 코드 |
| MPOS_ICS_DENMARK_I | 4 | 덴마크1(DENMARK1) 코드 |
| MPOS_ICS_SWEDEN | 5 | 스웨덴(SWEDEN) 코드 |
| MPOS_ICS_ITALY | 6 | 이탈리아(ITALY) 코드 |
| MPOS_ICS_SPAIN_I | 7 | 스페인(SPAIN) 코드 |
| MPOS_ICS_JAPAN | 8 | 일본(JAPAN) 코드 |
| MPOS_ICS_NORWAY | 9 | 노르웨이(NORWAY) 코드 |
| MPOS_ICS_DENMARK_II | 10 | 덴마크2(DENMARK 2) 코드 |
| MPOS_ICS_SPAIN_II | 11 | 스페인2(SPAIN 2) 코드 |
| MPOS_ICS_LATIN_AMERICA | 12 | 라틴 아메리카(LATIN AMERICA) 코드 |
| MPOS_ICS_KOREA | 13 | 한국(KOREA) 코드 |
| MPOS_ICS_SLOVENIA_CROATIA | 14 | 슬로베니아(SLOVENIA) 코드 |
| MPOS_ICS_CHINA | 15 | 중국(CHINA) 코드 |

• int line: 출력할 라인 번호

1 ≤ line ≤ 4 (BCD-2000)

1 ≤ line ≤ 2 (BCD-3000)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9-2-2 cleanScreen

디스플레이 장치에 표시된 모든 내용을 지웁니다.

[구문]

int cleanScreen();

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9-2-3 storeImage

디스플레이 장치에 이미지를 다운로드 합니다.

[구문]

int storeImage(ImageData data, int width, int imageNumbe);

[파라미터]

• ImageData data: 이미지 객체

|  | iOS | UIKit.UIImage |
| --- | --- | --- |
|  | Android | Android.Graphics.Bitmap |
|  | Windows | Windows.UI.Xaml.Media.Imaging.WriteableBitmap Windows.UI.Xaml.Media.Imaging.BitmapImage (deprecated) |

• int width: 이미지 너비

-1 또는 1 ≤ width ≤ 240 (BCD-2000)

-1 또는 1 ≤ width ≤ 160 (BCD-3000)

• int imageNumber: 이미지 저장용 인덱스

1 ≤ imageNumber ≤ 5

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9-2-4 storeImageFile

디스플레이 장치에 이미지를 다운로드 합니다.

[구문]

int storeImageFile(string fileName, int width, int imageNumbe);

[파라미터]

• string fileName: 이미지 경로

|  | 안드로이드의 경우 이미지 파일은 SD카드에 있어야 합니다. |
| --- | --- |

• int width: 이미지 너비

-1 또는 1 ≤ width ≤ 240 (BCD-2000)

-1 또는 1 ≤ width ≤ 160 (BCD-3000)

• int imageNumber: 이미지 저장용 인덱스

1 ≤ imageNumber ≤ 5

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9-2-5 displayImage

디스플레이 장치에 이미지를 출력합니다.

[구문]

int displayImage (int imageNumber, int xPos, int yPos);

[파라미터]

• int imageNumber: 출력할 이미지 인덱스

1 ≤ imageNumber ≤ 5

• int xPos: 출력 X좌표

0 ≤ xPos < 240 (BCD-2000)

0 ≤ xPos < 160 (BCD-3000)

• int yPos: 출력 Y좌표

0 ≤ yPos < 64 (BCD-2000)

0 ≤ yPos < 32 (BCD-3000)

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9-2-6 clearImage

디스플레이 장치에 다운로드 된 이미지를 삭제합니다.

[구문]

int clearImage (int imageNumbe);

[파라미터]

• int imageNumber: 삭제할 이미지 인덱스

1 ≤ imageNumber ≤ 5

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

9-2-7 showCursor

디스플레이 장치에 커서를 표시하거나 감출 수 있습니다.

[구문]

int showCursor (int cursor);

[파라미터]

• int cursor: 커서 표시 여부

| MPosCursorType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_CURSOR_DISABLE | 0 | 커서 감추기 |
| MPOS_CURSOR_ENABLE | 1 | 커서 표시 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

10. MPosControllerDallasKey 레퍼런스

10-1 개요

• MPosControllerDallasKey 인터페이스는 프린터에 연결된 Dallas Key를 제어하기 위한 클래스입니다. MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

11. MPosControllerHID 레퍼런스

11-1 개요

• MPosControllerHID 인터페이스는 프린터에 연결된 HID 장치를 제어하기 위한 클래스입니다.

MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

12. MPosControllerMSR 레퍼런스

12-1 개요

• MPosControllerMSR 인터페이스는 프린터에 연결된 MSR 장치를 제어하기 위한 클래스입니다. MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

13. MPosControllerNFC 레퍼런스

13-1 개요

• MPosControllerNFC 인터페이스는 프린터에 연결된 NFC를 제어하기 위한 클래스입니다.

MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

14. MPosControllerRFID 레퍼런스

14-1 개요

• MPosControllerRFID 인터페이스는 프린터에 연결된 RFID를 제어하기 위한 클래스입니다.

MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

15. MPosControllerScale 레퍼런스

15-1 개요

• MPosControllerScale 인터페이스는 프린터에 연결된 저울을 제어하기 위한 클래스입니다.

MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

16. MPosControllerScanner 레퍼런스

16-1 개요

• MPosControllerScanner 인터페이스는 프린터에 연결된 바코드 스캐너를 제어하기 위한 클래스입니다. MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

17. MPosControllerUSBSerial 레퍼런스

17-1 개요

• MPosControllerUSBSerial 인터페이스는 프린터에 연결된 USB to Serial 장치를 제어하기 위한 클래스입니다. MPosControllerDevices의 DataEvent를 상속받아 사용 가능합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

18. MPosControllerConfig 레퍼런스

18-1 개요

• MPosControllerConfig 인터페이스는 프린터에 연결된 주변기기 제어를 위한 메소드를 제공합니다.

|  | B-gate 또는 USB 주변기기 제어 커맨드를 지원하는 프린터만 사용 가능합니다. |
| --- | --- |

18-2 메소드

18-2-1 searchDevices

프린터에 연결된 USB 타입의 장치를 검색하고, 검색된 장치의 ID를 반환합니다.

[구문]

int[] searchDevices();

[반환 값]

검색된 기기의 ID 반환

18-2-2 getBGateSerialNumber

B-gate 프린터의 시리얼 번호를 반환합니다.

[구문]

string getBGateSerialNumber();

[반환 값]

B-gate의 시리얼 번호 반환

18-2-3 getUSBDevice

프린터에 연결된 USB 장치의 PID, VID 를 반환합니다.

[구문]

string getUSBDevice(int deviceId);

[파라미터]

• int deviceId: USB 장치 ID

[반환 값]

연결된 USB 장치의 PID, VID 반환

18-2-4 getCustomDevices

프린터에 연결된 USB 장치 중 사용자가 정의한 장치의 정보를 반환합니다.

[구문]

string getCustomDevices(int deviceType);

[파라미터]

• int deviceType: USB 장치 타입

| MPosDeviceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_DEVICE_LABEL_PRINTER | 1 | 포스 프린터 |
| MPOS_DEVICE_PRINTER | 10 | 라벨 프린터 |
| MPOS_DEVICE_MSR | 30 | MSR |
| MPOS_DEVICE_SCANNER | 40 | 바코드 스캐너 |
| MPOS_DEVICE_RFID | 60 | RFID |
| MPOS_DEVICE_DALLASKEY | 70 | Dallas Key Reader |
| MPOS_DEVICE_NFC | 80 | NFC |
| MPOS_DEVICE_DISPLAY | 110 | Customer Display |
| MPOS_DEVICE_USB_TO_SERIAL | 120 | USB to Serial |
| MPOS_DEVICE_SCALE | 130 | 저울 |

[반환 값]

해당 USB 장치의 VID, PID 정보

18-2-5 getSerialConfiguration

해당 장치의 시리얼 정보를 반환합니다.

[구문]

Int[] getSerialConfiguration(int deviceId);

[파라미터]

• int deviceId: USB 장치 ID

| 장치 ID | 설명 |
| --- | --- |
| 1 ≤ ID ≤ 9 | 라벨 프린터 |
| 11 ≤ ID ≤ 19 | 포스 프린터 |
| 20 ≤ ID ≤ 29 | 등록되지 않은 HID 장치 |
| 30 ≤ ID ≤ 39 | MSR |
| 40 ≤ ID ≤ 49 | 바코드 스캐너 |
| 60 ≤ ID ≤ 69 | RFID |
| 70 ≤ ID ≤ 79 | Dallas Key Reader |
| 80 ≤ ID ≤ 89 | NFC |
| 100 ≤ ID ≤ 109 | 등록되지 않은 USB UART 장치 |
| 110 ≤ ID ≤ 119 | Customer Display |
| 120 ≤ ID ≤ 129 | USB to Serial |
| 130 ≤ ID ≤ 139 | 저울 |

[반환 값]

해당 장치의 Baud Rate, Data Bits, Stop Bits, Parity Bits, Flow Control 정보 반환

18-2-6 setSerialConfiguration

해당 장치의 시리얼 정보를 변경합니다.

[구문]

int setSerialConfiguration(int deviceId, int baudRate, int dataBit, int stopBit, int parityBit, int flowControl);

[파라미터]

• int deviceId: USB 장치 ID

• int baudRate: Baud Rate

| MPosBaudRateType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_BAUDRATE_2400 | 0 | 2400 bps |
| MPOS_BAUDRATE_4800 | 1 | 4800 bps |
| MPOS_BAUDRATE_9600 | 2 | 9600 bps |
| MPOS_BAUDRATE_19200 | 3 | 19200 bps |
| MPOS_BAUDRATE_38400 | 4 | 38400 bps |
| MPOS_BAUDRATE_57600 | 5 | 57600 bps |
| MPOS_BAUDRATE_115200 | 6 | 115200 bps |
| MPOS_BAUDRATE_230400 | 7 | 230400 bps |

• int dataBit: Data bit

| MPosDataBitType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_DATABIT_7 | 0 | 7 bits |
| MPOS_DATABIT_8 | 1 | 8 bits |

• int stopBit: Stop bit

| MPosStopBitType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_STOPBIT_1 | 0 | 1 bits |
| MPOS_STOPBIT_2 | 1 | 2 bits |

• int parityBit: Parity bit

| MPosParityBitType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_PARITYBIT_NONE | 0 | None |
| MPOS_PARITYBIT_EVEN | 1 | Even |
| MPOS_PARITYBIT_ODD | 2 | Odd |

• int flowControl: Flow control

| MPosFlowControlType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_FLOWCONTROL_NONE | 0 | None |
| MPOS_FLOWCONTROL_HW | 1 | H/W |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

18-2-7 addCustomDevice

USB 장치를 추가합니다.

USB 장치가 미리 정의해 둔 타입으로 동작하지 않을 경우, 해당 타입으로 정의하여 사용합니다.

[구문]

int addCustomDevice (int deviceType, string vid, string pid);

[파라미터]

• int deviceType: 장치 타입

| MPosDeviceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_DEVICE_LABEL_PRINTER | 1 | 포스 프린터 |
| MPOS_DEVICE_PRINTER | 10 | 라벨 프린터 |
| MPOS_DEVICE_MSR | 30 | MSR |
| MPOS_DEVICE_SCANNER | 40 | 바코드 스캐너 |
| MPOS_DEVICE_RFID | 60 | RFID |
| MPOS_DEVICE_DALLASKEY | 70 | Dallas Key Reader |
| MPOS_DEVICE_NFC | 80 | NFC |
| MPOS_DEVICE_DISPLAY | 110 | Customer Display |
| MPOS_DEVICE_USB_TO_SERIAL | 120 | USB to Serial |
| MPOS_DEVICE_SCALE | 130 | 저울 |

• string vid: USB VID 정보를 나타내는 4자리 문자열

• string pid: USB PID 정보를 나타내는 4자리 문자열

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

18-2-8 deleteCustomDevice

사용자가 정의 해 둔 타입의 USB 장치를 삭제합니다.

[구문]

int deleteCustomDevice(int deviceType, string vid, string pid);

[파라미터]

• int deviceType: 장치 타입

| MPosDeviceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_DEVICE_LABEL_PRINTER | 1 | 포스 프린터 |
| MPOS_DEVICE_PRINTER | 10 | 라벨 프린터 |
| MPOS_DEVICE_MSR | 30 | MSR |
| MPOS_DEVICE_SCANNER | 40 | 바코드 스캐너 |
| MPOS_DEVICE_RFID | 60 | RFID |
| MPOS_DEVICE_DALLASKEY | 70 | Dallas Key Reader |
| MPOS_DEVICE_NFC | 80 | NFC |
| MPOS_DEVICE_DISPLAY | 110 | Customer Display |
| MPOS_DEVICE_USB_TO_SERIAL | 120 | USB to Serial |
| MPOS_DEVICE_SCALE | 130 | 저울 |

• string vid: USB VID 정보를 나타내는 4자리 문자열

• string pid: USB PID 정보를 나타내는 4자리 문자열

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

18-2-9 reInitCustomDeviceType

사용자가 정의해 둔 타입의 USB 장치를 초기화 합니다.

[구문]

int reInitCustomDeviceType (int deviceType);

[파라미터]

• int deviceType: 장치 타입

| MPosDeviceType 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_DEVICE_LABEL_PRINTER | 1 | 포스 프린터 |
| MPOS_DEVICE_PRINTER | 10 | 라벨 프린터 |
| MPOS_DEVICE_MSR | 30 | MSR |
| MPOS_DEVICE_SCANNER | 40 | 바코드 스캐너 |
| MPOS_DEVICE_RFID | 60 | RFID |
| MPOS_DEVICE_DALLASKEY | 70 | Dallas Key Reader |
| MPOS_DEVICE_NFC | 80 | NFC |
| MPOS_DEVICE_DISPLAY | 110 | Customer Display |
| MPOS_DEVICE_USB_TO_SERIAL | 120 | USB to Serial |
| MPOS_DEVICE_SCALE | 130 | 저울 |

[반환 값]

성공 시 반환 값은 0 이며 그 이외 경우 0 아닌 값 반환

18-2-10 getSerialNumber

프린터에 연결된 USB 장치의 시리얼번호를 확인합니다.

[구문]

String getSerialNumber (int deviceID);

[파라미터]

• int deviceID: 장치 ID

[반환 값]

해당 장치의 시리얼 번호

19. 부록

19-1 에러 코드 표

• 아래 에러 코드 표는 이 매뉴얼에서 제공되는 API를 호출하였을 때 반환되는 값을 요약한

것입니다.

| MPosResult 열거형 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MPOS_SUCCESS | 0 | 메소드 실행 성공 |
| MPOS_ALREADY_OPEN | 1 | 이미 오픈(OPEN) 상태 |
| MPOS_FAIL | 1000 | 메소드 실행 실패 |
| MPOS_FAIL_INVALID_INTERFACE | 1001 | 지원되지 않는 통신 유형 |
| MPOS_FAIL_NO_OPEN | 1002 | 오픈되어 있지 않는 장치에 접근 |
| MPOS_FAIL_NOT_SUPPORT | 1003 | 장치에서 지원되는 않는 API 사용 |
| MPOS_FAIL_INVALID_PARAMETER | 1004 | 메소드에 유효하지 않는 인자 |
| MPOS_FAIL_NO_RESPONSE | 1005 | 장치로부터 응답 없음 |
| MPOS_FAIL_NOT_CONNECT | 1006 | 장치 연결 실패 |
| MPOS_FAIL_NO_FILE | 1008 | 지정된 경로에 파일 없음 |
| MPOS_FAIL_NOT_SUPPORT_CODEPAGE | 1012 | 지원되지 않는 코드 페이지 |
| MPOS_FAIL_NOT_SUPPORT_ICS | 1013 | 지원되지 않는 국제 코드 페이지(International code page) |
| MPOS_PAGEMODE_ALREADY_IN | 1014 | 이미 페이지 모드 진입 상태 |
| MPOS_TRANSACTION_ALREADY_IN | 1015 | 이미 트랜잭션 모드 진입 상태 |
| MPOS_FAIL_NOT_SUPPORT_ESCSEQ | 1017 | 지원되는 않는 이스케이프 시퀀스(escape sequence) |
| MPOS_FAIL_NO_DEVICE_FOUND | 5000 | 검색된 장치 없음 |
| MPOS_FAIL_NOT_PERMISSION_ALLOWD | 5001 | 필요한 권한 획득 실패 |
| MPOS_FAIL_NOT_SUPPORTED_IMAGE _TYPE | 5002 | 지원되지 않는 파일 확장자 |
| MPOS_FAIL_IMAGE_DECODE | 5003 | BASE64로 이미지 디코딩 실패 |

개정 이력

| Rev. | 날짜 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1.00 | 2018-09-06 | 신규제작 |
| 1.01 | 2018-11-30 | printPdfFile, cutPaper 메소드 추가 |
|  | 2019-03-07 | 라벨 프린터 지원 API 추가 |
| 1.02 | 2019-06-18 | - 지원 모델 정보 업데이트 - iOS 지원 버전 정보 변경 - drawBlock API “option” 파라미터 타입 수정 |
|  | 2019-08-01 | 밝기 값 범위(iOS) 변경 |
|  | 2019-09-26 | printPdfFile 설명 변경 |
| 1.03 | 2020-03-12 | - 지원 모델 정보 업데이트 - Windows 지원 버전 정보 변경 |
| 1.04 | 2020-09-17 | - 지원 모델 정보 업데이트 - RFID 관련 API 추가 |
| 1.05 | 2020-10-28 | 지원 모델 정보 업데이트 |
| 1.06 | 2021-03-02 | 지원 모델 정보 업데이트 |
| 1.07 | 2021-08-20 | - 지원 모델 정보 업데이트 - iOS 네트워크 권한 요청 정보 추가 |
| 1.08 | 2021-10-06 | 지원 모델 정보 업데이트 |
| 1.09 | 2022-03-30 | - 지원 모델 정보 및 플랫폼 정보 업데이트 - PDF 인쇄관련 메소드 추가 및 업데이트 |
| 1.10 | 2022-04-25 | 지원 모델 정보 업데이트 |
| 1.11 | 2022-06-22 | 지원 모델 정보 업데이트 |
| 1.12 | 2022-07-05 | PDF 라이선스 체크 기능(setLicenseKey 메소드) 삭제 |
| 1.13 | 2022-08-16 | 지원 모델 정보 업데이트 |
| 1.14 | 2023-01-09 | getPrinterInformation, openDrawer 메소드 추가 |
| 1.15 | 2023-03-28 | Android USB 지원 API 추가 |
|  | 2023-04-18 | Android, iOS BLE 지원 API 추가 |
| 1.16 | 2023-08-30 | Android Minimum SDK Version 수정 BK3, BK5 시리즈 모델 추가 |
| 1.17 | 2024-01-05 | - 주변기기 클래스 추가 - MPosControllerConfig 클래스 및 API 추가 |
| 1.18 | 2024-01-31 | XQ-840II, XQ-843II 모델추가 |